| EXTRACLEAN |  |
| --- | --- |
| Очиститель цементных загрязнений на основе кислоты для покрытий из керамической плитки, натурального камня и бетона |  |

ПРОБЛЕМА

Удаление  остатков  строительных  загрязнений с поверхности плитки,  мозаики, натуральных камней после укладки.

ОПИСАНИЕ

ExtrACLEAN – специальный продукт на основе  органической кислоты, не образующей токсичных паров, вредных для здоровья,  обладающий способностью удалять затвердевшие остатки цементных растворов не хуже сильных кислот. Поставляется в виде жидкого концентрата.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ExtrACLEAN применяется для удаления следов цемента, извести, высолов, жирных пятен. Может быть использован для очистки керамических плиток, мозаики, натуральных камней, бетонных поверхностей. Применяется для очистки швов и удаления небольших пятен ржавчины.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, сильно впитывающие влагу, типа пористой керамики, бетона и штукатурки, следует увлажнить водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Разведите 1 кг  EXTRACLEAN с 3-4 литрами воды.

Нанесите полученный раствор ExtrACLEAN  при помощи щетки(кисти) и выдержите примерно 5 минут. Затем удалите возможные загрязнения, используя щетку и абразивные губки. Тщательно промойте водой. В наиболее сложных случаях используйте более концентрированный раствор, предварительно проверяя результат на образце.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Перед применением ExtrACLEAN защитите от возможных брызг кислоты материалы, которые могут быть повреждены.

- Не используйте ExtrACLEAN  по мрамору, камню-известняку, плиткам и покрытиям, нестойким к кислоте.

- Для очистки межлиточных швов необходимо подождать минимум одну неделю после заполнения их затиркой FUGOCOLOR .

РАСХОД

Расход варьируется от 100 до 200 г / кв.м в зависимости от пористости основания и степени загрязнения .

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не образует опасных для здоровья паров

- Не повреждает поверхности глазурованных плиток

- Позволяет быстро и легко осуществлять очистку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Консистенция | жидкость |
| --- | --- |
| Плотность | 1,35 кг/л |
| РН | 1,1 |
| Активная составляющая | 15% |
| Горючесть | нет |
| Температура применения | 0 - 40ОС |
| Срок хранения в заводской упаковке | 12 месяцев |
| Упаковка: | канистра - 5 кг; пластиковый флакон – 1кг (коробка 12 шт.) |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66