| FIRESTOP |  |
| --- | --- |
| Огнестойкая гидроизоляционная эластопластомерная мембрана, содержащая безвредные замедлители пламени, армированная полиэстером, защищенная сланцевыми гранулами |  |

### ПРОБЛЕМА

В большинстве случаев кровля представляет собой слабое место здания с точки зрения пожаробезопасности. Пламя всегда стремиться вверх и добравшись до кровли, выходит из под контроля. Пожар снаружи кровли возможен в результате попадания занесенного ветром окурка или искр с соседнего горящего здания.

До настоящего времени с целью увеличения огнестойкости кровли к наружному огню требовалась тяжелая защита (гравий или защитное покрытие), а на наклонных кровлях необходимо было использовать мембрану с металлической самозащитой. Такие аврианты защиты не всегда приемлемы.

Фирма INDEX являясь поставщиком мембран в Скандинавские страны, в том числе Данию, учитывая большое количество деревянных крыш, разработала специальную технологию повышения пожаробезопасности полимерно-битумных мембран.

ОПИСАНИЕ

FIRESTOP – эластопластомерная мембрана содержащая безвредный замедлитель пламени не выделяющий во время воздействия огня токсичных газов. FIRESTOP – соответствует Скандинавским стандартам огнестойкости Nord Test Method – определения огнестойкости согласно SS 02 4524 – NT FIRE 006; характеристики огнестойкости контролируются на этапе производства и сохраняются на протяжении всего срока службы. Лицевая поверхность мембраны покрыта сланцевыми гранулами. Мембрана армирована полиэстером, не подвержена гниению, водонепроницаемый компаунд  термостоек и устойчив к старению. FIRESTOP защищает все кровельное сооружение от огня и атмосферных воздействий. Особенно рекомендован для применения на деревянных настилах.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность для укладки мембран должна быть чистой, ровной и сухой. Угловые сочленения покрываются раствором или деревянным уголком. Крепление укладываемой мембраны производится с помощью пропановой горелки, ножа и шпателя с закругленной кромкой. В зависимости от конструкции мембрана может закрепляться полностью , точечно или укладываться свободно.

Рулон укладывается на основу стороной, покрытой пленкой Фламина с тиснением, и с помощью газовой горелки, паяльной лампы или другого источника тепла, нижняя сторона мембраны разогревается до 150ОС, при этом пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении пламенем горелки воздействуют только на точки, подлежащие креплению или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Все мембраны укладываются с боковым нахлестом 100 мм и концевыми 150 мм. При необходимости на величину нахлеста с поверхности мембраны шпателем удаляется минеральная присыпка, предварительно нагретая газовой горелкой. При частичном креплении концевые нахлесты должны быть полностью закреплены к основе на длине не менее 1 метра. Все нахлесты должны быть выровнены, и битум равномерно распределен с помощью нагретого шпателя с закругленной кромкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Точка размягчения (R & B), ОС, не менее | 150 |  |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности на разрыв при растяжении полоски шириной 5 см, Н (UNI 8202 ) | продольный 750 | поперечный 650 |
| Относительное удлинение при растяжении, % не менее ( UNI 8202 ) | продольный 50 | поперечный 50 |
| Диапазон эксплуатационных температур, ОС | - 40 / 150 |  |
| Срок службы не менее | 20 лет |  |
| Северный метод испытаний (NT FIRE 006 ) | выдержал |  |
| Размеры рулона, м | 10*1 |  |
| Вес, кг/м2 | 4,5 |  |
| Количество рулонов на поддоне | 24 |  |

Материал соответствует стандартам ISO 9001 и сертифицирован Центром госсанэпидемнадзора РФ.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66