| FUGOSEAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жидкая гидроизоляционная добавка для затирок |  |  |
| Цвет | молочно-белый |  |
| Состав | специальная синтетическая смола, растворенная в воде |  |
| Исходное состояние | жидкость |  |
| Упаковка | канистра, 20 кг, 5 кг, 1 кг |  |

ПРОБЛЕМА

При заделке межплиточных швов на поверхностях, подверженных интенсивной эксплуатации, химическому или атмосферному воздействию, а также в случаях, когда от поверхности требуется повышенная герметичность, возникает потребность в продукте, увеличивающем связывающие свойства затирки, ее механическую прочность, водоотталкивание и эластичность.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- FUGOSEAL увеличивает водонепроницаемость обработанного покрытия, его сопротивляемость неблагоприятному химическому, атмосферному воздействию

- Значительно увеличивает механическую прочность межплиточных швов

- Улучшает связывающие свойства затирочной массы и исключает риск разрушения клеевого слоя, использованного для крепления плитки

- Придает затирочной массе повышенную эластичность и исключает возможность последующего растрескивания межплиточных швов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- при заделке швов керамических полов, подверженных интенсивному движению

- при заделке швов керамических полов, лежащих на деревянной или иной “мягкой” основе

- при заделке межплиточных швов в плавательных бассейнах

- при заделке межплиточных швов на поверхностях, подверженных частым чисткам и дезинфицированию с агрессивными продуктами

- при заделке межплиточных швов на внешних поверхностях: фасадах, террасах, балконах и др.

- при заделке межплиточных швов на поверхностях, где старые швы разрушились

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ШВОВ

Тщательно очистить межплиточные швы

Выдержать промежуток времени около 24 часов и слегка увлажнить ( в случае применения клеев INDEX ) после окончания кладки плитки до начала применения затирки, чтобы предотвратить миграцию солей, содержащихся в клее, в свежую затирочную массу

FUGOSEAL добавляется в затирку FUGOCOLOR при приготовлении затирочного раствора вместо воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Слегка взболтать FUGOSEAL в канистре. Залить его в емкость для смешивания компонентов раствора. Медленно добавить FUGOCOLOR и смешивать до получения равномерной пасты без комков. Дать отстояться раствору примерно 10 мин. и перемешать еще раз. Раствор готов к применению.

Пропорция смешиваемых компонентов: FUGOSEAL - 25...30 % от веса FUGOCOLOR

Например:

- 1,25...1,5 кг FUGOSEAL на 1 упаковку (5 кг) FUGOCOLOR

- 1 канистра (5 кг) FUGOSEAL на 3 - 4 упаковки (по 5 кг) FUGOCOLOR

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ):

- Выложить раствор на поверхность и с помощью гладкого резинового шпателя полностью заполнить швы на всю глубину. Выдержать 10-20 мин. до момента, когда затирка приобретет матовый цвет (смесь начинает схватываться)

- Начать очистку плитки. Пройти по швам влажной губкой, не вытягивая замазку из шва. Если раствор на поверхности уже высох, применить специальное моющее средство для очистки керамических покрытий

- После применения вымыть инструмент чистой водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | FUGOSEAL: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не воспламеняется |  |  |  |
|  | Не токсичен |  |  |  |
|  | Срок хранения (в фирменной упаковке) | 12 месяцев |  |  |
|  | Раствор FUGOSEAL с FUGOCOLOR: |  |  |  |
|  | Время жизни раствора | 2 часа |  |  |
|  | Температура применения (при которой наносится раствор) | +4оС...+40оС |  |  |
|  | Возможность хождения по обработанной поверхности | через 8 часов |  |  |
|  | Полное отвердение | через 72 часа |  |  |
|  | Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+90оС |  |  |

ВНИМАНИЕ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Не применять FUGOSEAL при температуре ниже +4оС

- Не смешивать FUGOSEAL с водой

- Не использовать FUGOSEAL в расширяющихся швах (соединениях)

- Не допускать попадания раствора в глаза и на кожные покровы. В случае попадания загрязненные участки тщательно промыть водой

- Хранить в фирменной упаковке в месте, не доступном для детей

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66