| FONOBARRIER |  |
| --- | --- |
| Многофункциональная двухслойная звукоизоляционная мембрана с высокой механической прочностью. Применяется для звукоизоляции полов от ударного шума, а также в качестве разделяющего слоя гидроизоляционного ковра на террасах |  |
| FONOCELL |  |
| Звукоизоляционная самоклеящаяся лента |  |

ПРОБЛЕМА

Когда для звукоизоляции пола используются дешевые материалы, ожидаемый результат не достигается. Это происходит по разным причинам: уменьшается толщина ломких материалов, формируя тем самым большое количество акустических мостов; во время укладки стяжки листы звукоизоляции сдвигаются, открываются швы; звукоизоляционные материалы с низким механическим сопротивлением пробиваются на неровных участках перекрытий или при подвижках здания, когда они уложены на слабые, легкие основания.

ОПИСАНИЕ

Компанией INDEX разработан новый звукоизоляционный материал от ударного шума FONOBARRIER. Данный материал имеет высокую механическую прочность и сопротивление к проколам во время выполнения звукоизоляционных работ, а также конкурентоспособен с другими звукоизоляционными материалами.

FONOBARRIER – новый звукоизоляционный материал компании INDEX (Италия) от ударного шума. Верхняя лицевая сторона содержит тонкую защитную пленку с нетканым полиэстером. Эта пленка является защитным барьером против напряжений от хождения и от монтажа стяжки, а также в качестве щита, который сложно пробить под неровностью основания.

Верхний слой соединен с нижним слоем из нетканого полиэстера специальными «эластичными иглами», которые гарантируют стабильность толщины и эластичность материала под нагрузкой. FONOBARRIER имеет высокие характеристики предельного растяжения до разрыва, которые позволяют материалу адаптироваться к неровному основанию без разрыва. Обработка верхнего слоя материала предназначена для исключения  контакта с жидким раствором (при устройстве стяжки), чтобы исключить заполнение раствором волокон нижнего эластичного слоя. Свободные волокна нижнего слоя, прижимаясь к основанию, препятствуют сдвигу материала во время укладки стяжки – ключевой момент для получения желаемого результата. Мембрана имеет боковой перехлест шириной 4 см.

Звукоизоляция пола с помощью FONOBARRIER уменьшает передачу ударного шума (L’nw) и повышает изоляционные свойства пола от воздушного шума (R’w).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FONOBARRIER – многофункциональная звукоизоляционная мембрана, применяется для звукоизоляции полов внутренних помещений, наружных террас и эксплуатируемых кровель (в этом случае является ещё защитой кровельной гидроизоляции во время производства стяжки). Если стяжка разрушается, FONOBARRIER защищает слой гидроизоляции от нарушения, облегчает работу по восстановлению гидроизоляционного слоя. Кроме того, он блокирует передачу к гидроизоляционному слою напряжений от стяжки.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

FONOBARRIER может использоваться самостоятельно или в качестве дополнительного слоя для улучшения звукоизоляции; может комбинироваться сам с собой, т.е. укладываться друг на друга полиэстером наверх.

Благодаря своей небольшой толщине (около 4 мм) и многостороннему использованию FONOBARRIER может также использоваться в качестве первого слоя звукоизоляции по неровному основанию перед укладкой другого звукоизоляционного материала от ударного шума (в этом случае материалы укладываются лицом друг к другу). Также материал служит для защиты других звукоизоляционных материалов от потенциально тяжелых нагрузок.

Рулоны FONOBARRIER раскатываются на сухую ровную поверхность: стык в стык по поперечным швам и с боковым перехлестом на величину специальной кромки (4 см) по продольным швам. Швы герметизируются монтажным скотчем. По периметру помещения прокладывается самоклеящаяся звукоизоляционная лента FONOCELL.

Поверх FONOBARRIER выполняется цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 4 см, армированная оцинкованной металлической сеткой с ячейками 5х5 см. Главное, чтобы не существовало жесткого соединения между плитой перекрытия, "плавающей стяжкой" и стенами, которое может снизить эффективность звукоизоляции вдвое. Трубы также не должны помещаться в "плавающую стяжку", так как это может образовывать акустический мост. Только после укладки полового покрытия отрезаются выступающие части звукоизоляционных материалов.

FONOBARRIER может применяться для звукоизоляции полов с подогревом. Укладка материала такая же, как было описано выше, материал должен быть уложен перед панелями системы обогрева пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | FONOBARRIER | FONOCELL |
| --- | --- | --- |
| Общая толщина | 4 мм | 5 мм |
| Ширина материала | 100 см | 15 см |
| Индекс снижения ударного шума на частоте 500 Гц | 23,5 Дб |  |
| Предел прочности на разрыв, Н/ 50 мм: продольный поперечный | 500 500 |  |
| Предельное удлинение до разрыва, %: продольный поперечный | 50 100 |  |
| Динамический модуль упругости | 0,44 МПа |  |
| Коэффициент паровой диффузии (мембраны) | 8.000  |  |
| Водонепроницаемость (1м водяного столба) | Водонепроницаем |  |
| Коэффициент теплопроводности | 0,045 Вт/м0С |  |
| Удельный вес | 1 кг/м2 |  |
| Упаковка, рулон | 1 х 15 м | 0,15х 2 м |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66