| FLEXBOND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эластичный клей повышенной прочности для кладки керамической плитки, мрамора, керамического и натурального гранита, мозаики и других стекловидных материалов на различные типы поверхностей |  |  |
| Цвет | белый или серый |  |
| Состав | цемент, отборный кварцевый песок, специальные смолы |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| Класс EN 12004 | С2ТЕ |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает прочное, эластичное скрепление керамической плитки, мрамора, керамического и натурального гранита, мозаики и других стекловидных материалов с различными поверхностями, в том числе и подверженными объемным изменениям

- Позволяет быстро производить кладку материалов на уже существующее старое покрытие без его предварительного удаления

- Обеспечивает успешное прилипание материалов при любом способе нанесения

- Пригоден для приклеивания и окончательной отделки внешних изолирующих панелей

- Удобен в обращении и легок в применении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Как внутри, так и снаружи помещений

- На горизонтальных и вертикальных поверхностях (полах, стенах, потолках и т.п.)

- Для кладки мрамора, керамических изделий, натурального камня, обожженного кирпича, мозаики и т.п. на поверхности:

| Внутри помещений |  | снаружи помещений |
| --- | --- | --- |
| СТЕНЫ | ПОЛЫ | ТЕРРАСЫ, ФАСАДЫ, БАЛКОНЫ |
| - штукатурка на цементной основе - штукатурка на гипсовой основе - литой вибробетон - гипсокартон - старые керамические покрытия - изоляционные панели - окрашенные поверхности | - стяжка на цементной основе - бетонные перекрытия - существующие цементные полы - безводные стяжки - нагревающиеся стяжки - литой или песчаный асфальт - старые керамические и мраморные покрытия | - штукатурка на цементной основе - стяжка на цементной основе - литой вибробетон |

Некоторые примеры применения:

- кладка плитки и листового материала в душах, плавательных бассейнах

- кладка керамической плитки и натурального камня на балконах и террасах

- облицовка каминов и печей керамической плиткой и натуральным камнем

| РАСХОД ПОВЕРХНОСТЬ | ШПАТЕЛЬ |  | РАСХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  225 см2 |  | зубчатый шпатель 4 мм |  | 2,5 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 6 мм |  | 3 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 10мм |  | 4-5 кг/м2 двухстороннее нанесение |

Расход FLEXBOND зависит от:

- размера и толщины плитки

- вида нанесения (одностороннее или двухстороннее)

- размера зуба шпателя

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищенной от грязи, пыли и масел.

Гипсовые поверхности, безводные, быстровысыхающие стяжки должны быть предварительно обработаны грунтовкой (PRIMER-FIX).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки FLEXBOND (25 кг) смешать с 27% чистой воды (6,75 л) до консистенции пасты без комков. Через 5-10 мин. перемешать еще раз, не добавляя воды.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Обычно, с целью уменьшения расхода приготовленного раствора, FLEXBOND наноситься на поверхность зубчатым шпателем. Размер зуба шпателя выбирается в зависимости от типа плитки (см. таблицу "Расход").

При применении снаружи, с целью повышения морозоустойчивости, необходимо нанести слой смеси на обратную сторону плитки. Это предотвратит проникновение воды в микропоры, ее дальнейшее замерзание и расширение.

Перед применением FLEXBOND на существующие старые покрытия, их необходимо промыть водным раствором соды (9 частей воды - 1 часть соды).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Время жизни раствора | 6 часов |
| --- | --- |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+35оС |
| Время подгонки плитки (камня) при T=200С | 40 мин. |
| Время схватывания | 25 мин. |
| Заделка швов (стены) | через 8 часов |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности (полы) через | 24 часа |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+90оС |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней | 21 кгс/см2 |
| Срок хранения | 12 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

При облицовке бассейнов, для приготовления раствора смешивается  2.5л  латексной добавки ELASTOBOND c 4.5л  воды.

С целью достижения хорошего эстетического эффекта рекомендуется заполнить межплиточные швы затиркой FUGOCOLOR необходимого цветового оттенка.

ВНИМАНИЕ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5оС

- Защищать от мороза и высокой температуры до полного высыхания раствора

- Не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики

- При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси

- Смесь хранить в сухом месте

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66