| FONOSTOP DUO |  |
| --- | --- |
| Звуко,-гидроизоляционная полимерно-битумная мембрана |  |
| FONOCELL |  |
| Звукоизоляционная самоклеящаяся лента |  |

ПРОБЛЕМА

В процессе строительства жилых домов, административных зданий, промышленных объектов и т.д. вопросам звукоизоляции помещений не уделяется должного внимания. Это приводит к тому, что шум может вызывать нарушения физиологической деятельности человека и стать причиной стрессов и нервных расстройств.

Шум разделяется на ударный, воздушный и структурный шум.

Ударный шум внутри здания, образующийся при падении на пол различных предметов, передвигании  мебели, ходьбе человека и т.п., вызывает колебания перекрытия, которые передаются не только в нижние помещения, но и по всему зданию в целом.

При этом проблему ударного шума нельзя решить путем увеличения массы конструкции. Эффективный выход из создавшейся ситуации – создание «звукоизолирующего пола».

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ ПОЛ

Звукоизолирующий пол имеет следующую конструкцию:

СТРУКТУРНАЯ ПЛИТА - структурный элемент, на котором создается «плавающий пол». Поверхность должна быть ровной и гладкой. Для лучшего результата трубы не помещаются в плиту, а прокладываются сверху в кожухе, выполненном из легковесного бетона. Если это невозможно, то трубы прикрепляются к плите перекрытия цементно-песчаным раствором. Не следует использовать перекрестие труб, так как это увеличивает толщину подготовительного слоя; если невозможно  избежать перекрестия труб, то нижнюю трубу можно проложить по желобу, выдолбленному  в плите.

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ должен быть водонепроницаемым, чтобы не впитывал влагу  верхней цементной стяжки, и прочным, способным воспринимать постоянные нагрузки от хождения, а также не разрушаться с течением времени. FONOSTOP DUO – высокоэффективный шумоизоляционный  материал, который соответствует всем вышеперечисленным требованиям.

Он укладывается на гладкую, ровную поверхность плиты перекрытия: стык в стык по поперечным швам и с боковым перехлестом на величину специальной кромки (5 см) по продольным швам. Швы герметизируются монтажным скотчем. По периметру помещения прокладывается самоклеящаяся звукоизоляционная лента FONOCELL.

Поверх FONOSTOP DUO выполняется «ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА» толщиной не менее 4 см, армированная оцинкованной металлической сеткой с ячейками 5х5 см. Главное, чтобы не существовало жесткого соединения между плитой перекрытия, "плавающей стяжкой" и стенами, которое может снизить эффективность звукоизоляции вдвое. Трубы также не должны помещаться в "плавающую стяжку", так как это может образовывать акустический мост.

Акустическая изоляционная система (FONOSTOP DUO + FONOCELL+"плавающая стяжка") рекомендуется для зданий с полами, потенциальная нагрузка которых не превышает 200 кг/м2. Рекомендуемая пропорция для изготовления "плавающей стяжки": 250 кг цемента (М-500)/м3.

ОПИСАНИЕ

FONOSTOP DUO – полимерно-битумная мембрана со звукоизоляционным слоем толщиной 6,5 мм, выполненным из нетканой полиэстеровой ткани. Лабораторно подтверждено, что применение FONOSTOP DUO и устройства "плавающей стяжки" снижает уровень ударного шума  на 33,5 дБ.

Верхняя сторона мембраны FONOSTOP DUO снабжена слоем полиэстерового покрытия TEXFLAMINA, не позволяющего стяжке жестко соединяться с гидроизоляционным слоем.

Звукоизоляционная мембрана поставляется в рулонах шириной 105 см. Мембрана имеет специальную кромку для нахлеста шириной 5 см.  Сверху FONOSTOP DUO возможно использование электрической сетки теплого пола. FONOCELL - звукоизоляционная самоклеящаяся лента, выполненная из вспененного полиэтилена. Ширина ленты 15 см.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая прочность;

- небольшой вес;

- эластичность;

- удобство в применении рулонного материала.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- метод изоляции "звукоизолирующий пол" пригоден для использования в жилых зданиях при нагрузках не более 200 кг/м2;

- толщина FONOSTOP DUO под весом "плавающей стяжки" и полового покрытия уменьшается в пропорции: 1мм – 100 кг/м2;

- при площади поверхности более 30 м2  в "плавающей стяжке" необходимо предусмотреть деформационные швы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  | FONOSTOP DUO | FONOCELL |
| --- | --- | --- |
| Общая толщина | 8 мм | 5 мм |
| Толщина гидроизоляционного слоя | 1,5 мм |  |
| Толщина звукоизоляционного слоя | 6,5 мм | 5 мм |
| Ширина материала | 105 см | 15 см |
| Полезная ширина | 100 см | 15 см |
| Индекс снижения ударного шума на частоте 500 Гц | 33,5 Дб |  |
| Уменьшение толщины под статическим давлением: 100 кг/м2 200 кг/м2 400 кг/м2 | 1 мм 2 мм 4 мм |  |
| Динамический модуль упругости | 0,21 МПа |  |
| Коэффициент паровой диффузии (мембраны) | 100.000  |  |
| Водонепроницаемость (1м водяного столба) | Водонепроницаем |  |
| Коэффициенты теплопроводности: Гидроизоляционная мембрана Звукоизоляционный слой | 0,17 Вт/м0С 0,045 Вт/м0С |  |
| Удельный вес | 2 кг/м2 |  |
| Упаковка | Рулон: 1,05 х 10 м | Полоса: 0,15х 2 м |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66