| EPOSTOP ABC |  |
| --- | --- |
| Трехкомпонентный гидро- и пароизолирующий грунт на основе эпоксидных водорастворимых смол |  |
| EPOSTOP AB |  |
| Нетоксичная, эпоксидная краска на водной основе, для пищевых продуктов и питьевой воды |  |

ОПИСАНИЕ

EPOSTOP ABC – трехкомпонентный гидро- и пароизолирующий грунт на основе модифицированных эпоксидных смол в водной эмульсии; не пропускает влажность.

EPOSTOP AB - нетоксичная краска для помещений с пищевыми продуктам; не содержит растворителей и не имеет запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

EPOSTOP ABC применяется как грунт, повышающий адгезию и как  гидро- и пароизолирующий слой на ровных бетонных или оштукатуренных  поверхностях.

EPOSTOP ABC сцепляется с очень гладкими или влажными цементными поверхностями. Подходит для выполнения работ по гидро- и пароизоляции и для повышения адгезии перед нанесением эпоксидных или полиуретановых покрытий, а также для затирки бетонных полов, позволяя последующее нанесение любой краски.

РАСХОД

Средний расход колеблется между 350-700 г/м2 на толщину слоя от 0,2 до 0,4 мм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Избегать контакта с кожей, глазами

- При случайном соприкосновении с составом промыть с мылом  и теплой водой

- Рекомендуется использование специальных перчаток, защитных мазей, очков и рабочей одежды

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основы

Осыпающиеся части, плесень и следы от старых красок следует удалить с помощью металлической щетки, пескоструйной или гидравлической очистки. Впадины или щели следует выровнять, добавляя к EPOSTOP ABC инертные кварцевые заполнители. EPOSTOP ABC можно применять на влажных поверхностях только в случае, если количество выделяемой воды не повреждает состав сразу после его нанесения или на этапе затвердевания. При просачивании влажности, в том числе и под давлением, необходимо предварительно нанести гидроизоляционные цементные растворы BETONRAPID и OSMOSEAL.

Подготовка к применению раствора

EPOSTOP ABC поставляется в трех отдельных компонентах, которые смешиваются в следующем порядке: компонент А смешивается с компонентом В до получения однородной массы в низкоскоростном миксере. Продолжая смешивать в течении 3-5 минут к массе добавляется компонент С, перемешивается до получения однородной массы без комков и выдерживается 10 минут. После повторного перемешивания в течении 2-3 минут состав готов к применению.  Для нанесения кистью к составу необходимо добавить  10 - 20 % чистой воды. В таком виде состав применяется как грунт перед нанесением эпоксидных красок. Затирание щелей и впадин с помощью шпателя составом EPOSTOP ABC возможно при добавлении 30 %  кварцевого заполнителя. При добавлении кварцевого песка получается тиксотропный синтетический раствор, безусадочный, используемый для выполнения восстановительных работ, наносимый кельмой или затирающийся как цементный раствор.

Для получения абсолютно нетоксичных поверхностей, позволяющих соприкосновение с пищевыми продуктами или с питьевой водой, по EPOSTOP ABC наноситься два слоя EPOSTOP AB.

ВНИМАНИЕ:

- Сразу после применения промыть рабочие инструменты теплой водой

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Большая  степень сопротивления давлению воды

- Не содержит растворителей, не воспламеняется

- Возможность нанесения на влажных поверхностях

- Возможность применения в закрытых помещениях

- Стойкость к агрессивным средам

- Пароизоляционные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| КОМПОНЕНТ А |  |
| --- | --- |
| Вид | Жидкость |
| Цвет | Беловатый |
| КОМПОНЕНТ В |  |
| Вид | Жидкость |
| КОМПОНЕНТ С |  |
| Вид | Порошок |
| Цвет | Белый |
| РАСТВОР EPOSTOP ABC соотношение А:В:С | 4,5:2,25:8,25 |
| Цвет | Белый |
| Удельный вес | 1,5+0,1 кг/л |
| Время нанесения при температуре +200С | 60 минут |
| Нанесение последующих слоев | Не менее чем, через 48 часов |
| Время затвердевания при температуре +200С | 10-12 часов |
| Время полного затвердевания | 7-10 дней |
| Минимальная температура нанесения | +100С |
| Диапазон эксплуатационных температур | -200…+600С |
| Срок хранения | 12 месяцев |

Упаковка EPOSTOP ABC: 15 кг (А-4,5кг; В-2,25кг; С-8,25кг)

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66