| EPOSTOP AB |  |
| --- | --- |
| Двухкомпонентная эпоксидная краска на водной основе, для пищевых продуктов и питьевой воды |  |

ОПИСАНИЕ

EPOSTOP AB - нетоксичная эпоксидная краска,  не содержащая растворителей и не имеющая запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

EPOSTOP AB применяется для окрашивания ровных бетонных или оштукатуренных  поверхностей помещений с пищевыми продуктами или контактирующих с питьевой водой.

РАСХОД

Средний расход  составляет: 300-350 г/м2 на слой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Беречь от мороза;

- Сразу после применения промыть рабочие инструменты теплой водой;

- Избегать контакта с кожей и глазами;

- Рекомендуется использование специальных перчаток,  очков и рабочей одежды.

УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# EPOSTOP AB поставляется в двух отдельных компонентах. Компонент А смешивается с компонентом В до получения однородной массы в низкоскоростном миксере.

Для получения  нетоксичных поверхностей, позволяющих соприкосновение с пищевыми продуктами или с питьевой водой, наносится два слоя EPOSTOP AB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Пропорция при смешивании- А:В | 4,5:2,25 |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Время нанесения при температуре +200С | 60 минут |
| Нанесение последующих слоев | Не менее чем, через 48 часов |
| Время затвердевания при температуре +200С | 10-12 часов |
| Время полного затвердевания | 7-10 дней |
| Минимальная температура нанесения | +100С |
| Диапазон эксплуатационных температур | -200…+600С |
| Срок хранения | 12 месяцев |

Упаковка EPOSTOP AB: 6,75 кг (А-4,5кг; В-2,25кг).

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66