| ELECTROMAGNETIC |  |
| --- | --- |
| Эластопластомерная полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана армированная специальным электромагнитным экраном для электромагнитной защиты зданий |  |

ОПИСАНИЕ

MINERAL ELECTROMAGNETIC SCUTUM - гидроизоляционная мембрана с верхней минеральной посыпкой, укреплена нетканым полиэстером.

ELECTROMAGNETIC BARRIER  - гидроизоляционная мембрана укрепленная стеклотканью.

MINERAL ELECTROMAGNETIC SCUTUM и ELECTROMAGNETIC BARRIER – гидроизоляционные мембраны компании INDEX (Италия) предназначены для защиты зданий от электромагнитного излучения.

Обе мембраны имеют непрерывный металлический экран, выполненный из специального сплава, экранизирующего электромагнитные поля. Металлический экран защищен электропластомерным компонентом, произведенным из дистиллированного битума, отобранного для промышленного использования, с высоким содержанием эластомерных и пластомерных  добавок. Это увеличивает срок эксплуатации битума и позволяет ему быть устойчивым к высоким и низким температурам, не изменяя при этом клеящие и герметичные качества битума.

Мембрана ELECTROMAGNETIC BARRIER укреплена высокостабильной, не подверженной процессу гниения стеклотканью. Верхний слой мембраны покрыт сериграфическим тальком. Толстый металлический экран является и высокоэффективным паровым барьером.

MINERAL ELECTROMAGNETIC SCUTUM – мембрана укреплена не подверженным гниению, эластичным, нетканым полиэстером. Материал имеет высокое сопротивление к механическим нагрузкам. Верхний слой мембраны покрыт сланцевой посыпкой, нанесенной горячим способом и впрессованной. Полосы, предназначенные для нахлестов, не обработаны крошкой, но защищены пленкой FLAMINA, которая при закреплении швов оплавляется.

Нижняя сторона обеих мембран покрыта пленкой FLAMINA. При нанесении мембраны горелкой пленка оплавляется, что обеспечивает быстрое нанесение и необходимую силу приклеивания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MINERAL ELECTROMAGNETIC SCUTUM и ELECTROMAGNETIC BARRIER создают хороший экран от электромагнитных волн высокой частоты (RF), при нанесении мембран на крыши зданий мембраны обеспечивают высокий уровень защиты конструкций находящихся под ними.

ELECTROMAGNETIC BARRIER – используется в местах, где будут устанавливаться теплоизоляционные материалы и наряду с паровым барьером нужна защита от электромагнитных волн.

MINERAL ELECTROMAGNETIC SCUTUM – может использоваться как финишный слой как на новых зданиях, так и на восстанавливаемых старых гидроизоляционных поверхностях, там, где вы хотите добавить защитный элемент против электромагнитных волн.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эффективность от  защитного экрана не зависит от того, есть заземление или нет. ELECTROMAGNETIC BARRIER  не устанавливается в гидроизоляционном слое, а может использоваться  в качестве пароизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ELECTROMAGNETIC BARRIER | MINERAL ELECTROMAGNETIC SCUTUM |
| --- | --- | --- |
| Электромагнитный экран | Фольга из специального металлического сплава |  |
| Укрепление | Стеклоткань | Нетканый полиэстер |
| Толщина, мм | 4 | 4,5 |
| Масса, кг/м2 | 4,0 | 4,5 |
| Стабильность размера при температуре + 1200С | Стабильна | Стабильна |
| Эластичность на холоде | - 150 C | - 150 C |
| Предел прочности на разрыв, Н/5см Продольный Поперечный | 500 400 | 1000 750 |
| Предельное удлинение, % Продольное Поперечное | 3 3 | 45 45 |
| Предел прочности шва при растяжения | > 500 N/5см или разрыв вне шва |  |
| Паровой барьер |  >  (абсолютная) | - |
| Стабильность размера при положительных температурах, % Продольная Поперечная | 0,1 0,2 | 0,4 0,1 |
| Водонепроницаемость | Абсолютная | Абсолютная |
| Отражение волн при частотах 100 MГц 900 МГц 30-1000 МГц | 92,1% (22 дБ) 99,7% (51 дБ) 20-49 дБ | 97,2% (31дБ) 99,7% (51 дБ) 73-53 дБ |
| Водонепроницаемость | Абсолютная | Абсолютная |
| Размер рулона, м | 1х10 | 1х10 |
| Количество рулонов на поддоне, шт. | 24 | 24 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66