| GENIUSTRONG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специальный однокомпонентный клей с повышенными характеристиками прочности и эластичности для укладки мозаики, мрамора и композитного камня на различные типы поверхностей |  |  |
| Цвет | белый |  |
| Состав | цемент, отборный кварцевый песок, специальные смолы |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| Класс EN 12004 | C2TE |  |
| Класс EN 12002 | S2 |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает прочное, эластичное скрепление неабсорбирующей керамической плитки, мрамора, керамического и натурального гранита, мозаики и других стекловидных материалов с различными поверхностями

- Позволяет производить кладку материалов на уже существующее старое покрытие без его предварительного удаления ( плитка на плитку )

- Ускоренное застывание клеящего раствора

- Содержит водоотталкивающие добавки

- Морозоустойчив

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- На горизонтальных и вертикальных поверхностях (полах, стенах, потолках и т.п.)

- Облицовка ванных комнат и душевых

- Облицовка каминов и полов с подогревом

- Как в сухих, так и во влажных помещениях:

| Внутри помещений |  |
| --- | --- |
| СТЕНЫ | ПОЛЫ |
| - штукатурка на цементной основе - штукатурка на гипсовой основе - литой вибробетон - гипсокартон - старые керамические покрытия - изоляционные панели - окрашенные поверхности | - стяжка на цементной основе - бетонные перекрытия - существующие цементные полы - безводные стяжки - нагревающиеся стяжки - литой или песчаный асфальт - старые керамические и мраморные покрытия |

| ПОВЕРХНОСТЬ | ШПАТЕЛЬ |  | РАСХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  225 см2 |  | зубчатый шпатель 4 мм |  | 2.5 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 6 мм |  | 3 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 10мм |  | 4-5 кг/м2 двухстороннее нанесение |

РАСХОД

Расход GENIUSTRONG зависит от:

- размера и толщины плитки

- вида нанесения ( одностороннее или  двухстороннее)

- шага зуба шпателя

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, очищенной от грязи, пыли и масел.

Гипсовые поверхности должны быть прочными, сухими, обработанными грунтовкой   PRIMER-FIX.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки GENIUSTRONG (25 кг) смешать с 27% чистой воды (6,75 л) до консистенции пасты без комков. Через 5-10 мин. перемешать еще раз, не добавляя воды.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Обычно, с целью уменьшения расхода приготовленного раствора, GENIUSTRONG наносится на поверхность зубчатым шпателем.

Перед применением GENIUSTRONG на существующие старые покрытия, их необходимо обработать водным раствором соды (9 частей воды - 1 часть соды).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+40оС |
| --- | --- |
| Время жизни раствора | 4 часа |
| Время работы с раствором | 30 мин. |
| Время подгонки плитки (камня) | 40 мин. |
| Заделка швов (стены) | Через 12 часов |
| Начало хождения по вымощенной поверхности (полы) | Через 12 часов |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+90оС |
| Сопротивление на отрыв ( через 28 дней ) | 28 кгс / см2 |
| Срок хранения в упаковке | 18 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью достижения хорошего эстетического эффекта рекомендуется заполнить межплиточные швы затиркой FUGOCOLOR необходимого цветового оттенка.

ВНИМАНИЕ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5оС

- Защищать от мороза и высокой температуры до полного высыхания раствора

- Не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики

- При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси

- Смесь хранить в сухом месте

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru