AKUSTIK-METAL SLIK, art. 1

Звукоизолирующий материал из вспененного полиуретана с промежуточным слоем свинца

ПРОБЛЕМА

Вред, наносимый шумом и вибрационными воздействиями здоровью человека, вызывает необходимость применения современных эффективных шумоизолирующих материалов.

ОПИСАНИЕ

AKUSTIK-METAL SLIK, art. 1 – звукоизолирующие двухслойные панели из вспененного полиуретана со свинцовой прослойкой. Цвет – серый, поставляется в панелях размером 1х1. Толщина слоев полиуретана – по 10 мм,  толщина слоя свинца – 0,5 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звукоизолирующий материал AKUSTIK-METAL SLIK, art. 1 рекомендуется для звукоизоляции стен и потолка в жилых и офисных помещениях, промышленных сооружениях, студиях звукозаписи, радио- и телестудиях и т.п.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность, на которую будут крепиться звукоизолирующие панели, должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, непрочно держащихся на поверхности, масел и жиров и при необходимости прогрунтована.

Материал  AKUSTIK-METAL SLIK, art. 1 крепится с помощью специального клеящего состава FONOCOLL, а стыки проклеиваются монтажным скотчем. При этом, панели AKUSTIK-METAL SLIK, art. 1 не являются финишным покрытием стен и потолка и поэтому должны крепиться между листами гипсокартона или закрываться дополнительной перегородкой из кирпича, стеновых блоков и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Размеры панели, м: | 1х1 |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина слоев панели, мм: полиуретан свинец полиуретан | 10 0,5 10 |
|  | Температура применения, оС: | -50…+110 |
|  | Индекс звукоизоляции, дБ: | 29 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сочетание отражающих свойств свинца и звукопоглощающих свойств полиуретана повышает эффективность применения данного материала для шумоизоляции помещений. Кроме того, применение AKUSTIK-METAL SLIK, art.1 снижает естественный фон радиоактивности строительных материалов. При этом, структура и технология применения панелей AKUSTIK-METAL SLIK, art.1 исключают прямой контакт свинцовой прослойки с кожей человека, что делает данный материал безопасным в использовании.

Панели AKUSTIK-METAL SLIK, art.1 могут применяться как совместно со звукоизоляционными материалами AKUSTIK-METAL SLIK, art.6, AKUSTIK-GUM SLIK, TOPSILENT и ЭКОТИШИНА, так и самостоятельно.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru