ROLLBASE P/V

Эластопластомерная полимерно-битумная мембрана, армированная  стеклотканью. Изнаночная сторона выполнена из нетканого полиэстера.

ROLLBASE  HOLLAND/P

Мембрана, армированная нетканым полиэстером.

Лицевая сторона покрыта эластопластомерным полимерно-битумным составом.

ПРОБЛЕМА

Слой пароизоляции легко может быть поврежден при нанесении, так как материалы, из которых обычно выполняется пароизоляция, очень уязвимы при механическом или статическом движении конструкции.

ОПИСАНИЕ

Компания INDEX решает данную проблему с помощью мембраны ROLLBASE. ROLLBASE – одновременно прочная и стабильная мембрана, как в процессе нанесения, так и в процессе эксплуатации конструкции. Сопротивление к статическим проколам и крепления гвоздями у мембраны ROLLBASE в 3-4 раза выше, чем у аналогичных мембран, армированных стеклотканью.

Мембрана ROLLBASE P/V, армирована стеклотканью. Нетканый полиэстер термически прикрепляется затем к изнаночной стороне. Такое прикрепление прочное и имеет долгий срок службы. Неограниченное укрепление дает покрытию отличную стабильность размера, а «нетканая» материя наделяет механическим сопротивлением необходимым при разрывах и проколах.

Мембрана ROLLBASE HOLLAND/P армирована только нетканым полиэстером и покрыта слоем полимерно-битумного состава.

ROLLBASE может крепиться при помощи гвоздей, образуя крепящую основу для последующих слоев.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мембрана это только один элемент , который, соединяясь с другими такими же элементами, образует необразующий трещины слой, который один или с другими нетрескающимися слоями, образует гидроизолирующую поверхность.

Мембрана – часть комплексной стратиграфии, созданной из слоев различного типа с разными функциями, которые часто прерываются и взаимодействуют друг с другом.

Высокого качества самой мембраны недостаточно, чтобы гарантировать надежную или долговременную гидроизоляцию, которая, фактически, является результатом отдельного соединения, планирования и знания стратиграфии поведения, которое делает возможным выбор нужных материалов для работы и достижения нужного слоя с учетом всех деталей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Мембрана ROLLBASE применяется для покрытия кровель, испытывающих сильные ветровые нагрузки, для ремонта металлических кровель с помощью механических креплений и для создания нового кровельного ковра на существующем старом. Данная мембрана также механически крепиться к деревянной кровле для обеспечения плотной основы для последующего кровельного ковра. ROLLBASE также применяется как пароизоляционный слой или скользящий слой на плоских кровлях с пригружающей посыпкой гравием.

ROLLBASE  может быть прикреплен к основе горячим битумом или клеем холодного применения и данное соединение самое надежное и долговечное соединение между окисленным битумом и полимерно-битумной мембраной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | ROLLBASE P/V | ROLLBASE HOLLAND/P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес, кг/м2 | 4 мм | 4 мм |
|  | Предел прочности на разрыв, Н / 5см - продольное; - поперечное | 400 200 | 700 400 |
|  | Предел прочности на срез, Н - продольное - поперечное | 290 190 | 150 150 |
|  | Относительное удлинение, % - продольное - поперечное | 50 20 | 40 40 |
|  | Эластичность на холоде, 0С | -100 | -100 |
|  | Линейная стабильность при температуре + 1200С | Стабилен | Стабилен |
|  |  | 2 | 50 |
|  |  | 2 | 50 |
|  |  | PS 2 | PS 4 |
|  |  | абсолютная | абсолютная |
|  |  | <<0,1 cm3 / m2 * 24h * atm | <10 cm3 / m2 * 24h * atm |
|  |  | от -45 до 120 | от -45 до 120 |
|  |  | 20 | 20 |
|  |  | 1*10 | 1*10 |
|  |  | 24 | 24 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66