HydroSeal 355

Гидроизоляционная паста, набухающая в воде

ПРОБЛЕМА

При воздействии тепла или давления на бетонную структуру происходит изменение линейных размеров структуры. Для компенсации этих изменений необходимо предусмотреть наличие эластичных конструкционных швов

ОПИСАНИЕ

HydroSeal 355 – стабильный гидроизоляционный материал пастообразной консистенции, с прекрасной адгезией ко всем основным видам поверхностей. Он прост в применении как обычный герметик под строительный пистолет и не содержит растворителей. Он не трескается при отверждении в условиях контакта с влажностью из воздуха или из основания, образует высокоэластичную  пластмассу, которая набухает в воде.

На набухающие свойства HydroSeal 355 могут немного влиять высокоэлектролитические растворы, такие как соленая вода. Поэтому продукт может  без проблем использоваться при контактах с морской водой или с другими жидкостями с высоким содержанием соли. Щелочные условия имеют позитивное действие на набухающие свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- В подземных сооружениях для быстрой и безопасной гидроизоляции конструкционных швов в бетоне; также для грубых и неровных поверхностей швов, вводы труб и кабелей; для ремонта поврежденных температурных швов и как набухающий клей для набухающих швов.

- В надземных конструкциях для критического обратного заполнения швов в строительных элементах, швы на плоских кровлях, свесах кровель, герметизация дымоходов и вентиляционных выпусков.

- Безопасная гидроизоляция дорог, мостов, железно-дорожных путей, взлетно-посадочных полос и т.п. и в качестве защиты против солесодержащих противоморозных и противоледных растворов.

- Для любых случаях, когда необходимо прекратить утечку воды через швы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, обрабатываемая герметиком должна быть зачищена от пыли, крошек, масел, сажи, битума, льда и т.д...

Пористая поверхность, т.к. бетон или строительный раствор, должна быть механически зачищена стальной щеткой или диском, учитывающим состояние поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Непористые материалы ( стекло, алюминий, металл ) перед герметизацией должны быть обчищены растворителем

- Не наносить при температуре ниже +5оС

- Не оказывает сопротивления органическим растворителям и минеральными кислотами

- Избегать попадания на руки и в глаза

- Не выбрасывать остатки в канализационные системы

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сохраняет эластичность

- Хорошее сопротивление воде

- Оказывает сопротивление агрессивным элементам

- Экономичен и прост в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид | Мягкая, пластичная паста, голубого цвета |
| --- | --- |
| Упаковка | Картридж 310 мл |
| Основа | Полиуретановая композиция |
| температура использования | от +5оС до +35ОС |
| Удлинение до разрыва | Более 100 % |
| Сухой остаток | 100 % (без растворителей) |
| Объем набухания, не более | 150 % при рН>10 |
| диапазон рабочих температур | от -40оС до +80оС |
| срок хранения | 12 месяцев. |
| упаковка | коробка по 12 тюбиков х 310 мл |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66