| HYDROSEAL |  |
| --- | --- |
| Гидроизолирующая защитная пропитка с высокой степенью проникновения для восстановления водоотталкивающих свойств наружных поверхностей |  |

НАЗНАЧЕНИЕ

Реконструкция покрытия террас, балконов, пешеходных дорожек, отделанных  плиткой или натуральным камнем, разрушенных  под воздействием атмосферных осадков - процесс дорогостоящий и трудоёмкий. Главная причина разрушения, это впитывающаяся в поры материалов влага. Защита поверхностей прозрачными материалами,  образующими на поверхности плёнку, не эффективна вследствие быстрого разрушения тонких поверхностных покрытий.

Эффективным и надёжным решением проблемы защиты и гидроизоляции поверхности  является использование материала, который защищает и гидроизолирует поверхность, проникая глубоко в поры материала. При этом не образуется поверхностной плёнки и парового барьера.

ОПИСАНИЕ

HYDROSEAL – готовый к применению бесцветный раствор, с низкой вязкостью, состоящий из смеси концентрированных неабсорбирующих смол и гидроизолирующих компонентов в органических растворителях.

HYDROSEAL - не образует поверхностной плёнки, проникая в поры материала создаёт не видимую преграду блокируя возможные протечки. Цвет обработанной поверхности не меняется и сохраняется естественная способность поверхности дышать. Защитные функции HYDROSEAL,   в процессе эксплуатации обработанной поверхности   не изменяются. Гидроизолирует и перекрывает трещины до 1 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

HYDROSEAL применяют для гидроизоляции и защиты: горизонтальных и вертикальных  внешних поверхностей отделанных плиткой, камнем, кирпичной кладки, бетона. HYDROSEAL проникает во все капиллярные трещины, микро щели и в поры обрабатываемой поверхности, заполняя их и препятствуя проникновению влаги и дальнейшему разрушению покрытия. HYDROSEAL особо рекомендуется для реставрации  архитектурных памятников, так как, защищая поверхности,  не изменяет их внешний вид.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением HYDROSEAL необходимо произвести ремонт поверхности включающий: приклейку соответствующими клеевыми составами отслоившейся плитки, герметизацию трещин и швов  ремонтными растворами. Поверхность, подлежащая обработке должна быть сухой и чистой. HYDROSEAL наносится кистью, щёткой или распылителем низкого давления. Особое внимание уделяется швам между плитками и местам с наибольшей пористостью. Излишки материала, не впитавшегося в поверхность, должны быть удалены не позднее 30 минут после нанесения ветошью или тампоном, смоченным бензином. Время высыхания зависит от температуры и пористости поверхности и обычно составляет 1 час. Терраса приобретает гидроизолирующие свойства уже через 24 часа, но полное высыхание происходит через неделю.

РАСХОД

Поверхности, облицованные плиткой  - 0,14 – 0,33 л/м2

Плотный кирпич, бетон                          - 0,5 – 1,0 л/м2

ВНИМАНИЕ

- Поверхности, обработанные HYDROSEAL необходимо защищать от дождя в течение 24 часов после обработки

- Во время обработки защитите растения, алюминиевые и стеклянные поверхности

- HYDROSEAL применяется только в сухую погоду на сухих поверхностях

- Добавление других веществ к HYDROSEAL не допускается

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Легко воспламеним

- Раздражает слизистые оболочки при нанесении

- Хранить в недоступном от детей месте

- Хранить вдали от источников огня и искр, не курить при нанесении состава

- Не вдыхать пары

- Избегать контакта с кожей и глазами

- В случае попадания в глаза и на кожу, смыть водой

- Не выливать остатки в канализацию

- Избегать статического электричества

- Применять в хорошо проветриваемом помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Удельный вес | 0,9кг/л |
| --- | --- |
| Внешний вид | бесцветная жидкость |
| Сухой остаток | 45% |
| Пожароопасность | да |
| Стойкость к ультрафиолету и растворам кислот | превосходная |
| Срок хранения в заводской упаковке | 12 месяцев |
| Упаковка | канистры 20л, 5л |
| ПРЕИМУЩЕСТВА: |  |

- Гидроизоляция как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей

- Экономичный и удобный в применении состав

- Не образует поверхностных плёнок

- Не препятствует движению пара в структуре

- Придаёт поверхности  повышенные водоотталкивающие свойства

- Не разрушается при хождении

- Препятствует  миграции солей

- Перекрывает не только поры, но и мелкие трещины

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66