| STRATO 4900 |  |
| --- | --- |
| Состав для повышении адгезии ремонтных смесей и защиты арматуры от окисления |  |

ПРОБЛЕМА

При ремонтных работах часто возникают проблемы, связанные с плохой адгезией   ремонтных растворов и необходимостью защиты арматуры от окисления. В этих случаях рекомендуется применение STRATO 4900.

ОПИСАНИЕ

STRATO 4900 – водная дисперсия сополимеров стирол-бутадиена.

НАЗНАЧЕНИЕ

STRATO 4900 предназначен для повышения адгезии при изготовлении железобетонных отливок, делает арматуру  химически пассивной к цементным растворам. Используется также в качестве праймера при формировании угловых галтелей  и в других случаях, требующих сопротивления усадке  и хорошей адгезии с обрабатываемой поверхностью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, ржавчины, мелких частиц, масел и жиров. Перед нанесением раствора со STRATO 4900, поверхность следует увлажнить до полного насыщения, но без образования пленки воды на поверхности. Прутья арматуры необходимо зачистить до чистого металла.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА

STRATO 4900 разбавляется водой в соотношении 1:1 , а затем к жидкости добавляется цемент до получения раствора с  консистенцией, позволяющей нанесение   кистью. Впоследствии наносимый раствор должен применяться по методу “свежее на свежее”. Для повышения адгезии ремонтных растворов STRATO 4900 смешивается с водой в соотношении 1:3. Для придания раствору повышенной водонепроницаемости STRATO 4900 смешивается с водой в соотношении 1:2. После смешивания с водой, состав  добавляется в цементный раствор. Арматурные прутья обрабатываются раствором сразу после зачистки.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Применять при температурах от +5 0C до +40 0С

- Не применять неразбавленным в качестве грунтовки или клеящих перемычек

- После работы промыть инструмент водой

- Проветривать рабочее место

- В случае попадания в глаза или на кожу, промыть водой

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Делает арматуру химически пассивной

- Обеспечивает отличное связывание с различными поверхностями

- Повышает водонепроницаемость растворов

- Уменьшает время изготовления бетонных отливок

- Улучшает химическую стойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Удельный вес | 1,0 кг/л |
| --- | --- |
| PH | 8.5-9 |
| Сухой остаток | 30% |
| Цвет | голубой |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Упаковка | канистра - 5 кг, 20 кг |

ПРОПОРЦИИ ДЛЯ РАСТВОРОВ

|  | STRATO 4900 | Вода | Цемент | Ремонтная смесь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкий слой для бетонных отливок | 1 | 1 | по необходимости | - |
| Праймер для повышения адгезии | 1 | 3 | - | - |
| Состав для обмазки арматуры | 1 | 1 | 1 | - |
| Тонкий слой для ремонтного раствора | 1 | 1 | - | 1 |

Расход STRATO 4900

-добавка в штукатурную смесь  1л на 1 м2 (слой 1 см)             STRATO 4900 1/3 вода

- обработка по металлу 0,2 л на 1 м2                                           STRATO 4900 1/1 цемент

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66