| FLEXTER FLEX TESTUDO |  |
| --- | --- |
| Эластопластомерная гидроизоляционная полимерно-битумная мембрана |  |

ОПИСАНИЕ

FLEXTER FLEX TESTUDO – гидроизоляционная мембрана на основе ECMB, молекулярно измененного компаунда, содержащего эластомерные ко-полимеры определенного молекулярного веса и битум. Эластомеры образуют длинную полимерную матрицу в растворенном битуме.

ECMB – эластопластомерный компаунд с высоким содержанием полимеров. Он эластичен при низких температурах (-250C), как SBS модифицированный битум, и термически стоек (1400С), как APP модифицированный битум.

FLEXTER FLEX TESTUDO – полимерно-битумная мембрана, усилена нетканой непрерывной полиэстеровой  тканью SPUBOND. Верхний лицевой слой обработан тальком по запатентованной технологии. Такой метод обработки обеспечивает легкость разворачивания мембраны и ее окрашивание.

Лицевой слой мембраны MINERAL FLEXTER FLEX TESTUDO защищен минеральной крошкой, которая  нанесена при высоких температурах путем прессования.

Мембрана с минеральной посыпкой производится с кромкой, шириной 100 мм вдоль одной стороны, которая не покрыта сланцевыми гранулами, что обеспечивает безупречное соединение мембраны в нахлесте.

Изнаночная сторона  мембраны покрыта пленкой Фламина , которая при оплавлении обеспечивает отличное прилипание к поверхности и вдоль нахлестов.

Отличное прилипание к поверхности и надёжное соединение  шва гарантирует качественную гидроизоляцию конструкций.

Непрерывное нетканое полиэстеровое усиление не подвержено процессу гниения, прочное эластичное и стабильное.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной.

НАНЕСЕНИЕ

FLEXTER FLEX TESTUDO - обладает отличной эластичностью при низких температурах. Её можно использовать для гидроизоляции крыш, сделанных из бетона, металла или дерева, бетонных фундаментов.

Мембрана обладает хорошим механическим сопротивлением и эластичностью; может использоваться в самых сложных случаях при гидроизоляции заглубленных сооружений.

Стабильность при низких и высоких температурах позволяет использовать FLEXTER FLEX TESTUDO и в холодном и в тропическом климате. Отличная адгезия к поверхности и в швах дает возможность закреплять мембрану горелкой, значительная механическая прочность допускает механическе фиксирование.

Поверхность для укладки мембраны должна быть чистой, сухой, ровной  без острых кромок. Перед нанесением листа поверхность необходимо высушить.

Крепление укладываемой мембраны производится с помощью пропановой горелки, ножа и шпателя с закругленной кромкой.

В зависимости от конструкции, мембрана может закрепляться полностью, точечно или укладываться свободно.

Рулон укладывается на основу стороной покрытой пленкой Фламина с тиснением. Нижняя сторона мембраны разогревается до 150оС, при этом, пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении, пламенем горелки воздействуют только на точки, подлежащие креплению, или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Правильный выбор температуры для прикрепления мембраны определяется расплавлением защитной пленки Фламина.

Мембрана должна иметь нахлест 100 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мембрана не содержит угольной смолы;

- Мембрана не содержит асбестов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | FLEXTER FLEX | MINERAL FLEXTER FLEX |
| --- | --- | --- |
| Толщина, мм | 4 | 4 (включая посыпку) |
| Масса на м2 |  | 4 кг/м2 + 5% |
| Стабильность формы при толщине 140ОС | стабилен | стабилен |
| Предел прочности, H/ 5см продольное поперечное | 800 700 | 800 700 |
| Эластичность при низких температурах | -20ОС | -20ОС |
| Водная непроницаемость | >60 кПа | >60 кПа |
| Относительное удлинение до разрыва | 50 % | 50% |
| Срок службы, не менее | 20 лет | 20 лет |
| Размер рулона, м | 1х10 | 1х10 |
| Количество рулонов на поддоне | 24 | 20 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66