MINERAL DESIGN

Декоративная гидроизоляционная полимерно-битумная мембрана упрочненная трехслойным армированием: полиэстер-стеклоткань-полиэстер, с широкой гаммой цветовых решений и рисунков

ПРОБЛЕМА

Когда гидроизоляционный слой представляет собой финальную поверхность вопрос эстетического оформления имеет важное значение.

При решении этих вопросов в настоящее время можно использовать материал который в дополнение к гарантированным гидроизоляционным и прочностным качествам обеспечивает и украшение кровли.

ОПИСАНИЕ

MINERAL  DESIGN- полимерно-битумная мембрана нового поколения с различными вариантами  декоративного слоя минеральной посыпки.

Гидроизоляционная мембрана  MINERAL  DESIGN гарантирует долговременную  полноценную водонепроницаемость и декоративный эффект. Новая технология композитного упрочнения решает проблемы размерной стабильности.

Мембрана  MINERAL  DESIGN с тройным усилением полиэстеровым изделием SPUNBOND не деформируется, не вспучивается, не даёт усадки и не морщится. Для MINERAL DESIGN абсолютная стабильность размеров до и после укладки чрезвычайно важна. По этой причине мембрана имеет композитное трёхслойное упрочнение, при котором стекловолокно находится между двумя слоями нетканого полиэфирного изделия из непрерывной нити, и не может повредить битумную массу.

Размерная стабильность MINERAL  DESIGN аналогична мембранам  упрочнённым стекловолокном, хорошая эластичность обеспечивается полиэстером.

MINERAL  DESIGN обладает отличным сопротивлением разрыву, которое значительно выше чем у обычных мембран, что позволяет  пользоваться механическим креплением мембраны наряду с  традиционным.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для достижения полного эстетического эффекта нанесение мембраны рекомендуется проводить по чёткому плану составленному заранее в соответствии с конструкцией кровли.

Крепление укладываемой мембраны производится с помощью пропановой горелки, ножа и шпателя с закругленной кромкой.

В зависимости от конструкции мембрана может закрепляться полностью, точечно или укладываться свободно. При необходимости допускается механическое крепление. Рулон укладывается на основу стороной покрытой пленкой Фламина и тиснением, с помощью газовой горелки, паяльной лампы или другого источника тепла нижняя сторона мембраны разогревается до 150 0С, при этом  пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении пламенем горелки воздействуют только на точки подлежащие креплению или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Все мембраны укладываются с боковым нахлестом 100мм и концевыми 150мм. При частичном креплении концевые нахлесты должны быть полностью закреплены к основе на длине не менее 1 метра,  при этом на поверхности подлежащей креплению минеральную посыпку рекомендуется удалить с помощью шпателя и газовой горелки.

Крепление газовой горелкой осуществляется таким образом, чтобы из-под нахлёста непрерывно вытекали капли расплавленного битума. Использовать шпатель следует осторожно чтобы не повредить декоративный верхний слой.

Структура материала:

1. Минеральная декоративная посыпка

2. Полимерно-битумный компаунд

3. Первый слой арматуры - полиэстер

4. Второй слой арматуры - стекловолокно

5. Третий слой арматуры - полиэстер

6. Нижний слой полимерно-битумного компаунда

7. Расходуемая при нанесении полиэтиленовая плёнка Фламина

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкие возможности декоративной  отделки кровли

- Превосходная размерная стабильность

- Повышенная эластичность

- Простое и быстрое применение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Температура размягчения R&B, оС, не менее | 150 |  |
| --- | --- | --- |
| Стабильность формы оС, не менее | 120 |  |
| Предел прочности на разрыв при растяжении полоски шириной 5 см, Н (UNI 8202) | продольный 750 | поперечный 650 |
| Относительное удлинение при растяжении, % , не менее (UNI 8202) | продольное 45 | поперечное 45 |
| Диапазон эксплутационных температур, о С | -45/ 150 |  |
| Срок службы, лет, не менее | 20 лет |  |
| Стабильность размеров(UNI 8202) | продольное -0,20% | поперечное +0,10% |
| Размеры рулона м | 1*10 |  |
| Вес кг /м2 | 4,5 |  |
| Количество рулонов на поддоне | 24 |  |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66