PROMINENT /V

Эластопластомерная полимерно-битумная пароизоляционная мембрана с ячейками, содержащими клеящее вещество, на лицевой стороне для приклейки теплоизоляционных панелей

ПРОБЛЕМА

Не всегда есть возможность закрепить теплоизоляционный слой, а расплавленный битум (по практическим причинам и по причинам безопасности), используется в наши дни все реже и реже. Холодное нанесение требует длительного времени, а содержащиеся в таких материалах  растворители, вредны для окружающей среды. Поэтому очень часто теплоизоляционные панели просто втапливаются в верхний слой пароизоляционной мембраны, предварительно разогретой пропановой горелкой. Очень часто такое нанесение не может удовлетворить, особенно в тех местах, где поверхность, на которую наносится мембрана не ровная или где мембрана имеет недостаточный битумный слой. В результате такого нанесения может быть легко поврежден пароизоляционный слой, либо из-за недостаточного закрепления покрытие может быть сорвано сильным порывом ветра.

ОПИСАНИЕ

PROMINENT/V – пароизоляционная мембрана, разработана компанией INDEX, для решения проблем гидроизоляции, где теплоизоляционные панели наносятся без использования битума или клея.

Ячейки на верхнем слое PROMINENT/V содержат клей – специальный термопластичный клей горячего применения, который легко плавится горелкой и надежно прикрепляет изоляционные панели.

Ячейки, содержащие клей, на верхнем слое  PROMINENT /V имеет толщину 3  3,5мм, как при клеевом нанесении зубчатым шпателем. После того как пламя размягчило клей, изоляционные панели легко выравниваются, благодаря большей толщине, неровные участки выравниваются.

PROMINENT/V имеет две продольные полосы для нахлестов, которые при соединении образуют почти такую же толщину, что и верхняя часть мембраны, делая поверхность ровной, без провалов в области нахлестов.

PROMINENT/V позволяет не терять времени на ожидание, когда материал «схватится», как это бывает при холодном нанесении; работая с  PROMINENT/V у вас нет риска возникновения пожара, при наплавлении битума. Все это в совокупности снижает потери и угрозу загрязнения окружающей среды.

Ячейки на верхней стороне  PROMINENT/V имеют высокую точку размягчения, которая выше 1400С, этот показатель выше, чем у оксидированных битумных мембран, используемых для соединения панелей вместе с хорошим прилипанием к поверхности (около 40%), что гарантирует желаемое нанесение на любую наклонную поверхность. С PROMINENT/V нет необходимости в других материалах, так как в одном материале соединены клей и пароизоляция.

PROMINENT/V – мембрана укреплена стеклотканью и представляет общий паровой барьер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мембрана PROMINENT/V – это комбинированная мембрана пароизоляции и клея для теплоизоляционных панелей. Рекомендуется использовать теплостойкие панели, достаточно плотные, чтобы гарантировать долгий срок службы.

PROMINENT/V используется на крышах зданий с уровнем влажности не выше 80% при +200С. При большей влажности используется PROMINENT ALU.

# МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мембрана PROMINENT/V полностью прикрепляется к поверхности, при помощи горелки, укладываясь с нахлестами. В длину мембрана наносится встык, без нахлестов. Теплоизоляционные панели наносятся на мембрану PROMINENT/V, нагревая верхний слой мембраны горелкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | PROMINENT ALU |
| --- | --- |
| Армирование | Стеклоткань |
| Гибкость на брусе d=5 мм | - 100С |
| Количество клеевых пузырьков | 147 на м2 |
| Высота пузырьков, мм | 2,5 + 0,5 |
| Ширина нахлеста, мм | 60мм |
| Толщина мембраны, мм | 2,0+/-0,2 |

Материал соответствует стандартам ISO 9001, 14001 и сертифицирован Центром госсанэпидемнадзора РФ.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66