ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

ПРИНЦИП РАБОТЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Всасывание осуществляется с поверхности с помощью скиммера. Далее вода поступает в предфильтр насоса, а затем в песчаный фильтр. Из фильтра вода возвращается в бассейн через форсунку. При соблюдении этих принципов следующая установка и операционные инструкции не должны представлять никаких  проблем.

ВАЖНО: насос должен быть выключен, при переключении ручки вентиля.

- ДЕЙСТВИЕ

Перед первым запуском фильтра, песок должен быть промыт:

- Установить ручку вентиля в положение «BACK WASH» (ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА). Промывка песка осуществляется 2 минуты.

- Остановить насос и установить ручку вентиля в положение «RINSE» (УПЛОТНЕНИЕ). Уплотнение длиться 30 секунд.

- Остановить насос и установить ручку вентиля в положение «FILTRACION» (ФИЛЬТРОВАНИЕ).

- ФИЛЬТРАЦИЯ

С выключенным насосом установить ручку вентиля в положение «FILTRACION» (ФИЛЬТРОВАНИЕ). Включите насос.

В течение этого действия желательно наблюдать манометр давления время от времени, поскольку это указывает степень загрязненности фильтра. Как только стрелка манометра зайдет на желтую, либо красную отметку, нужно произвести обратную промывку песка.

- ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА

-  Поверните ручку вентиля  в положение «BACK WASH» (ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА) и включите насос на 2 минуты.

-   Далее остановить насос повернуть ручку вентиля в положение «RINSE»

(УПЛОТНЕНИЕ). Уплотнение длиться 30 секунд.

-  Остановить насос и установить ручку вентиля  в положение «FILTRACION» или «FILTER» (ФИЛЬТРОВАНИЕ).

-   Включите насос.

Благодаря этим действиям, вся грязь, блокирующая фильтр, будет удалена.

- СБРОС

При необходимости слива воды из чаши бассейна до уровня форсунки (в конце сезона купания) необходимо сделать следующее:

- выключите насос;

- установите заглушки в скиммер и форсунку;

- поменяйте местами всасывающий и напорный трубопроводы. Идущий от скиммера подключите к форсунке, понизив тем самым точку забора воды. Трубопровод, идущий от форсунки – к скиммеру;

- переключите ручку вентиля в положение «WASTE» или «DRAIN» (СБРОС);

- включите насос.

Таким образом, вода будет всасываться через форсунку и, минуя фильтр выкачиваться по трубопроводу в дренажную систему.

- УПЛОТНЕНИЕ

Положение «УПЛОТНЕНИЕ» используется следующим образом: немедленно после того как сделана "ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА", установите ручку вентиля в положение "УПЛОТНЕНИЕ " и включите насос на 30 секунд, после чего насос выключите и ручку вентиля установите в положение "ФИЛЬТРАЦИЯ".

## Позиции вентиля:

Фильтрация (Filtration) (Filter) : Стандартный контур фильтрации через фильтр (Насос-Вентиль-Фильтр-Обратная линия)

Слив (Waste) (Drain): Слив воды из бассейна непосредственно в дренажную систему, минуя фильтр (Насос-Вентиль-Дренажная система)

Закрыт (Close) (Winterize): Нет циркуляции воды - Никогда не включайте насос, когда ручка вентиля установлена в этом положении.

Промывка обратным потоком (Back wash): Промывка песка в фильтре обратным потоком воды (Насос-Фильтр (в противоположном направлении)-Дренажная система)

Циркуляция (Rezirculation) (Whirpool): Циркуляция воды, минуя фильтр. (Насос-Вентиль-Фильтр-Возвратная линия).

Споласкивание (Rinse): Перед началом цикла фильтрации после каждой промывки фильтра обратным потоком воды (Насос-Вентиль-Фильтр-Дренажная система)

Детали селекторного вентиля:

- Патрубок "Pump" (Насос): Вода из насоса

- Патрубок "Return" (Обратная линия): Возврат воды в бассейн

- Патрубок "Waste" (Слив): В дренажную систему

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru