ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ (Коагулянт обычного действия)

Коды производителя

S 800800Н9

Состав

Содержит водный сульфат алюминия.  AL2(SO4)3 х 18Н2O

Фасовка: упаковка по 1 кг

Свойства

- Картриджи по 125 гр. с контролируемым процессом растворения.

- Упаковка предохраняет от прямого контакта с препаратом.

- Совместим с любыми песчаными фильтрами.

- Среднее содержание эквивалента окиси алюминия – около 13,5%

- В рекомендованных для бассейна дозах не пенится.

Назначение

Предупреждает замутнение воды и улучшает фильтрацию.

Для песчаных фильтров

Способ применения

Внимание:  Картриджи коагулянта ни в коем случае нельзя применять при фильтрации на диатомите или картриджах.

Регулярное использование коагулянта в картриджах позволяет значительно улучшить качество фильтрации и, благодаря этому, поддерживать воду в очень хорошем состоянии.

Препарат помещается в префильтр насоса или в скиммер из расчета 1 картридж на 25 куб. м. воды.

Применять при включенном фильтре

Для регулярной обработки: каждые 15 дней

- При повышенной мутности воды.

- В сочетании с шоковым хлорированием.

- Сразу после обратной промывки фильтра.

Чтобы картриджи функционировали с высокой эффективностью, уровень рН следует удерживать в диапазоне от 7.0 до 7.4,

При очень плохом качестве воды или при ее большой мутности  провести флокуляцию с осаждением образующихся хлопьев с помощью hth Быстрого жидкого коагулянта

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза и кожу.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Хранится долго в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.