Инструкции по применению

hth Пултестер (хлор/pH)

Инструкция по проведению теста:

- Заполнить оба отсека тестера до черты водой из бассейна (воду рекомендуется брать с глубины 20-30 см).

- Добавить 1 таблетку Phenol Red (фенолфталеин) в левый отсек тестера (с пометкой pH).

- Добавить 1 таблетку DPD №1 в правый отсек дозатора (с пометкой chlore).

- Закупорить оба отсека и интенсивно взболтать тестер до полного растворения реактивов и равномерного окрашивания полученных растворов.

В результате осуществления этих четырех операций вода окрасится в зависимости от уровня pH и концентрации свободного хлора. Для определения значений уровня pH и концентрации свободного хлора необходимо сравнить цвета, полученные в каждом из отсеков тестера, с соответствующими цветовыми шкалами.

Для измерения концентрации связанного хлора (хлораминов):

- В раствор, окрашенный таблеткой DPD №1 в правом отсеке тестера (с пометкой chlore) добавить 1 таблетку DPD №3.

- Вновь закупорить и интенсивно взболтать тестер до полного растворения реактива.

- Сравнить окрас с цветовой шкалой для хлора. Значение укажет на концентрацию общего хлора в воде бассейна.

- По следующей формуле определите значение связанного хлора: ХЛОРсвяз. = ХЛОРобщ. – ХЛОРсвоб.

Рекомендуемые значения:

pH = 7 – 7,4

Хлор = не менее 0,5 мг/л

Важно:  pH и хлор необходимо измерять, по меньшей мере, один раз в неделю. Прежде чем изменять концентрацию хлора необходимо сначала установить параметр pH в  указанных пределах. Не допускать контакта таблеток с кожей. Реактивы хранить в прохладном месте.

Состав:  Реактив pH: фенолфталеин. Реактив хлора: DPD №1.

Внимание! Реактивы pH и chlore необходимо беречь вдали от детей, так как данные препараты могут представлять собой опасность.

г.Сыктывкар, Сысольское шоссе 20

Тел: 40-10-05

E-mail: olvia-komi@mail.ru