ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ШОК

L800810H9 – 1 литр

230XXX – 04/03/04

Назначение

Очень активный препарат, позволяющий быстро объединить мелкие взвешенные частицы в воде бассейна в более крупные образования и улучшить фильтрацию песочных фильтров.

Характеристики

- Очень сильный осветляющий эффект.

- Не пенится в рекомендованных для бассейна дозах.

- На уровне фильтра позволяет связывать микроскопические частицы, такие как споры водорослей, в более крупные, которые затем будут легко удалены благодаря обратной промывке фильтра.

- Увеличивает эффективность песчаных фильтров для чистоты и прозрачности воды бассейне.

- Совместим с любыми песчаными фильтрами.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и прочими реагентами, применяемыми в бассейне.

- Не изменяет pH воды.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

Внимание! hth Жидкий коагулянт шок никогда не должен применяться при фильтрации на диатомных или картриджных фильтрах.

- При включенной фильтрации, влить в скиммер hth Жидкий коагулянт шок из расчета 50 мл на 25 м3. Обработку проводить каждую неделю.

- Оставить фильтрацию включенной на время, предписанное производителем фильтрующего оборудования.

- Постоянно проверяйте давление в фильтре, чтобы оно не было слишком высоким. Связывающее действие hth ЖидкОГО коагулянтА шок может привести к повышению давления в фильтре выше обычного уровня. В таком случае, проведите обратную промывку, а затем споласкивание фильтра, пока давление в фильтре не вернется на нормальный уровень.

Поддерживайте pH воды между 7,0 – 7,4 и дезинфекцию на достаточном уровне.

Содержит хлорид аммония

Состав

Безопасность

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.