## РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# ПОРОШОК рН МИНУС

Коды производителя

S 800812Н9, S 800813Н9, S 800815НК

Состав

Содержит бисульфат натрия

Фасовка: упаковки по 2, 5 и 45 кг

Свойства

- Порошок растворяется быстро, без остатка

- Высокое содержание активного вещества.

- В сравнении с хлористоводородной (соляной) кислотой обладает меньшей коррозийностью, поскольку не образует ионов этой кислоты.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- При рекомендованной для бассейнов дозировке не образует пены.

Назначение

Снижает уровень рН воды

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Уровень рН рекомендуется поддерживать между 7.0 и 7.4.  Если реальный уровень рН выходит за эти пределы, его необходимо корректировать.

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Чтобы уменьшить на 0,2 единицы уровень рН воды при средней общей щелочности (около 100 мг/л HCO3), надо употребить примерно 150 гр. hth Порошка рН минус на 10 куб. м. воды. Предварительно следует растворить порошок в каком-либо сосуде и потом влить прямо в бассейн перед соплом (соплами) возврата отфильтрованной воды.

Для воды с высокой общей щелочностью (> 150 мг/л HCO3) дозировку следует удвоить

Внимание:  Рекомендуемые дозы рассчитаны на основе воды со стандартными характеристиками. Если показатели рН или общей щелочности сильно отклоняются от нормы, эти дозы следует удвоить и даже утроить.

Раствор hth Порошка рН минус  вносится в воду бассейна только в отсутствие купающихся.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

В распределительном баке дозирующего насоса растворить hth Порошок рН минус из расчета 20 кг на 100 литров воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная растворимость препарата – примерно 250 г/л при 25°C.

Рекомендации по безопасности

- Может стать причиной тяжелого поражения глаз.

- Избегать контакта с кожей.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Оказывает раздражающее воздействие

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.