ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 5 в 1, 200 гр.

Коды производителя

K 801751Н9, K 801757Н9, К 801778Н1

Состав

Содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковки по 1,2; 5 и 25 кг

Свойства

- Не поддерживают горение (тест СЕ-А-17).

- Брикеты по 200 гр. растворяются медленно, без остатка.

- Среднее содержание свободного хлора – около 86%.

- Совмещают постоянное хлорирование, уничтожение водорослей, постоянную флокуляцию, регулирование рН и осветление воды.

- Благодаря повышенной стабилизации, препятствуют разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

- Пригодны для любой воды, в том числе для очень жесткой.

Назначение

Полная обработка:

Уничтожают водоросли, осветляют воду, улучшают фильтрацию и стабилизируют хлор.

Способ применения

Применять при включенном фильтре

hth  Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 200 гр. (Многофункциональные стабилизированные брикеты 200 гр.) могут использоваться для шоковой (ударной) обработки при зеленой или мутной воде, а также для регулярной обработки.

Препарат применяется из расчета одна таблетка (200 гр.) на 25 куб. м. воды каждые 7–10 дней, с помещением в скиммер или в поплавок-дозатор.

Постоянно поддерживать содержание свободного хлора на уровне как минимум 2 мг/л (контроль с помощью таблеток DPD 1).

Благодаря своему составу, hth  Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 200 гр. на протяжении всего времени, что длится их растворение:

- Поддерживают необходимую концентрацию хлора, обеспечивая постоянную дезинфекцию воды в бассейне.

- Стабилизируют хлор, защищая его тем самым от разложения под воздействием солнечных лучей.

- Уничтожают водоросли или предупреждают их образование на облицовке бассейна.

- Осуществляют постоянную флокуляцию воды в бассейне, обеспечивая тем самым ее чистоту и прозрачность.

- Осветляют воду в бассейне.

Следует регулярно контролировать рН, чтобы поддерживать его уровень в пределах от 7.0 до 7.4, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л.

ПРИМЕЧАНИЕ: Негорючесть препарата классифицирована по результатам официальных тестов, проведенных французским Национальным институтом по изучению промышленной среды и рисков (INERIS).

Рекомендации по безопасности

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов и может оказывать долговременное вредное воздействие на окружающую водную среду.

- Предохранять упаковку от влажности.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым.

- В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

- Уничтожать остатки препарата и его упаковку как опасные отходы.

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать непосредственного контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленка)

Xn –Оказывает вредное воздействие

N - Опасен для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Внимание: Не смешивать в твердом состоянии hth  Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 200 гр. с хлором без стабилизатора (красная этикетка: гипохлорит кальция).