ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# АЛЬГИЦИД НЕПЕНЯЩИЙСЯ

Коды производителя

L 800701Н9, L 800703Н9, L 800709Н1

Состав

Содержит хлорид четвертичного аммония в полимеризованной форме.

Фасовка: упаковки по 1, 3 и 20 л

Свойства

- Не содержит сульфата меди.

- В рекомендованных для бассейна дозах не образует пены.

- Весьма наглядный осветляющий эффект.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Эффективен при любом уровне рН обрабатываемой воды.

- Не изменяет уровень рН воды.

Назначение

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление

Hth Альгицид непенящийся рекомендуется особо для бассейнов с очень неспокойной водой (с горками, противотоком, струйными аттракционами…)

Способ применения

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

При включенной фильтрации вносится непосредственно в бассейн:

- В начале сезона: ½ литра на 25 куб. м. воды

- Каждую неделю: ¼ литра на 25 куб. м. воды

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых налетов (жесткость > 300 мг/л CaCO3), увеличить дозу в полтора раза.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Повышать дозу при большом наплыве купающихся, при высокой температуре воздуха или при обильных дождях.

ОЧИСТКА ЗЕЛЕНОВАТОЙ ВОДЫ

Внести препарат в воду из расчета 1 литр на 25 куб. м. воды. При высокой засоренности водорослями провести одновременно ударную обработку быстро растворяющимся хлорным препаратом, который вы применяете при регулярной обработке (предварительно установить уровень рН между 7.0 и 7.4):

- hth Пастилки быстрого стабилизированного хлора (синяя этикетка: трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия).

- hth Хлор в гранулах, hth Порошок-шок (красная этикетка: гипохлорит кальция).

- Или сделать ударную обработку с помощью hth Жидкости-шок без хлора.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОПОРОЖНЕННОГО БАССЕЙНА

После очистки бассейна ополоснуть стенки растворенным в воде препаратом из расчета 1/10. Особое внимание обратить на обработку таких соединительных деталей, как скиммеры, желоба, донные сливы, выходные сопла отфильтрованной воды, соединения облицовочной пленки или швы кафеля. Оставить действовать примерно в течение часа и приступить к наполнению бассейна.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза и кожу.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

- Совместим также с hth Жидким дезинфектантом без хлора (РНМВ)

- Не смешивать с другими препаратами.

- Рекомендуется применять в сочетании с окисляющими веществами.

Внимание: Ни при каких обстоятельствах не смешивайте между собой препараты в твердом состоянии.