РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# ПОРОШОК рН ПЛЮС

Коды производителя

S 800832Н9

Состав

Содержит карбонат натрия

Фасовка: упаковка по 1,2 кг

Свойства

- Порошок растворяется быстро.

- Высокое содержание активного вещества.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Очень незначительное содержание нерастворимых веществ.

- При рекомендованной для бассейнов дозировке не образует пены.

- После высушивания в течение двух часов при температуре 250°C препарат содержит 98% активного вещества. Эта предосторожность необходима, так как препарат гигроскопичен.

Назначение

Повышает уровень рН воды

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Уровень рН рекомендуется поддерживать между 7.0 и 7.4.  Если реальный уровень рН выходит за эти пределы, его необходимо корректировать.

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Чтобы увеличить на 0,2 единицы уровень рН воды со средней общей щелочностью (около 100 мг/л HCO3), надо употребить примерно 150 гр. hth Порошка рН плюс на 10 куб. м. воды. Предварительно следует растворить порошок в каком-либо сосуде и потом влить прямо в бассейн перед соплом (соплами) возврата отфильтрованной воды.

Раствор hth Порошка рН плюс  вносится в воду бассейна только в отсутствие купающихся.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

В распределительном баке дозирующего насоса растворить hth Порошок рН плюс из расчета 1 кг на 10 литров воды.

Внимание:  Рекомендуемые дозы рассчитаны на основе воды со стандартными характеристиками, и могут быть значительно увеличены при высокой кислотности воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: hth Порошок рН плюс необходимо растворять в холодной воде. Не рекомендуется использовать подогретую воду. Максимальная растворимость препарата – примерно 250 г/л при 25°C.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза и кожу.

- Предохранять упаковку от влажности.

- В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Оказывает раздражающее воздействие.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.