ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО для фонтанов

230XXX – 04/03/04

Назначение

Не пенящийся препарат, hth УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО для фонтанов особенно подходит для обработки воды в водоемах с неспокойной водой: декоративных фонтанах и бассейнах.

- Защита бассейнов от распространения большинства видов водорослей и образования известковых и минеральных отложений.

- Возвращает прозрачность и чистоту зеленой воде.

Характеристики

- Не пенится в рекомендованных дозах

- Не содержит фосфатов

- Предотвращает образование известковых отложений.

- Предотвращает выпадение в осадок минеральных солей, растворенных в воде.

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- Эффективен при любом уровне pH воды.

- Не изменяет уровень pH воды.

- Не представляет опасности в случае непредвиденного присутствия в воде купальщиков.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

Влейте hth УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ФОНТАНОВ непосредственно в водоем

#### ЧИСТЫЕ ФОНТАНЫ или БАССЕЙНЫ

- При заполнении: 2 литра на 5 м3 воды.

- Превентивная обработка:

холодный сезон: 1 литр  на 5 м3 воды, каждые два месяца.

жаркий сезон: 1 литр на 5 м3 воды, каждый месяц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых отложений (общая жесткость > 300 мг/л CaCO3), увеличьте дозировку в 1,5 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В случае повышенной температуры или обильных осадков умеренно увеличьте дозировку.

#### БОРЬБА С ЗЕЛЕНОЙ ВОДОЙ

- Прозрачная вода с зеленоватым оттенком: 2 литра на 5 м3 воды.

- Зеленая вода: слейте воду из водоема,  тщательно очистите внутреннюю поверхность бассейна, смочив ее перед заполнением hth УНИВЕРСАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ФОНТАНОВ.

Состав

Безопасность

Содержит хлорид аммония

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.