ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# ЖИДКОСТЬ-ШОК БЕЗ ХЛОРА

Коды производителя

L 801221НК

Состав

Содержит перекись водорода  (минимальное содержание – 34%), а также надуксусную кислоту.

Фасовка: упаковка по 3л

Свойства

- Препарат не содержит хлора – следовательно не образует его нежелательных дериватов (хлорамин, стабилизатор).

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- Не пенится

- Идеален для коррекции излишне стабилизированной воды.

- Пригоден для любой воды, в том числе для воды высокой степени жесткости.

- При рекомендованных дозах не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- В обязательной комбинации с  hth РНМВ окисляет органические вещества и предупреждает развитие водорослей и грибков.

- Срочно очищает зеленоватую и мутную воду, в том числе в рамках обычной обработки хлором.

Назначение

При зеленой или мутной воде

(на основе активного кислорода)

Способ применения

НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Предварительно отрегулировать рН на уровне 7.0 – 7.4. Влить hth Жидкость-шок без хлора, соблюдая следующие дозировки:

- При включенной фильтрации и при обязательном отсутствии в бассейне купающихся,  влить hth Жидкость-шок без хлора в воду бассейна из расчета 1 литр на 10 куб. м. воды.

- 24 часа спустя, влить hth РНМВ (см. соответствующую инструкцию).

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

Каждую неделю:

- При включенной фильтрации  и в отсутствие в бассейне купающихся вливать в воду бассейна hth Жидкость-шок без хлора из расчета ¼  литра на 10 куб. м. воды.

Обязательно! Каждую неделю проверять уровень рН и корректировать, если он выходит за пределы показателей 7.0 – 7.4.

Содержание hth Жидкости-шок без хлора может быть проконтролировано с помощью hth Pooltester . Оно должно равняться 30 мг/л (перекись Н2О2), но это необязательно, поскольку hth Жидкость-шок без хлора используется для шоковой обработки.

Внимание:  В случае вашего продолжительного отсутствия следует увеличить дозу. Например, на срок в 1 месяц предусмотреть 1 литр hth Жидкости-шок без хлора  на 10 куб. м.

ОКИСЛЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ВОДЫ

Идеально для излишне стабилизированной воды

- При усиленной фильтрации и обязательно в отсутствие купающихся в бассейне, влить hth Жидкость-шок без хлора  из расчета 1 литр на 10 куб. м. воды.

Эта обработка воды равна той, что при обработке воды хлором проводится в течение двух дней. После уничтожения водорослей и осветления воды, 2–3 дня спустя возобновить обработку хлором. Не должно вызывать беспокойства то обстоятельство, что в течении нескольких дней после обработки hth Жидкостью-шок без хлора анализы, проведенные с помощью таблеток DPD 1,  будут констатировать отсутствие хлора в воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поддержание рН на уровне 7.0 позволяет значительно увеличить последействие hth Жидкости-шок без хлора.

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- Вызывает ожоги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу смыть большим количеством воды.

- Одевать соответствующую защитную одежду.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

О – Поддерживает горение

С - вызывает коррозию и ожоги

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Хранить в прохладном месте.

- Концентрированный препарат хранится долго  при температуре не выше 30°C

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном виде совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки бассейнов.