ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

Комплексный препарат «Полная обработка» (маленькая модель)

Применение

Полная очистка воды в бассейне объёмом от 5 до 30 куб. м. в течение от 1 до 2 месяцев (*):

- Регулярная дезинфекция длительным хлорированием

- Реуглярная очистка от водорослей без добавления медного купороса

- Осветление воды с помощью флокулянтов

Свойства

  - Автономный лёгкий в эксплуатации плавающий дозатор.

  - Высокое содержание активных веществ.

  - Многофункциональная очистка; требуются только контрольная и систематическая регулировка pH.

  - Полное растворение без осадка.

  - Высокоустойчивая защита от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей на солнечном свете.

  - Может использоваться в любой воде, включая очень жёсткую.

  - Большой срок годности, при условии хранения в сухом помещении при температуре ниже 40°C.

Инструкции по эксплуатации

- Измерьте pH воды с помощью диагностического комплекта (идеальные показатели pH: от 7.2 и 7.6). При необходимости скорректируйте показатель pH с помощью hth ph minus (для уменьшения уровня pH) или hth ph plus (для увеличения уровня ph). Затем повторите данную операцию примерно один раз в неделю.

- Потяните пластиковую этикетку вертикально вниз и оторвите по пунктирной линии, отмеченной буквой А, где указана красная стрелка для установки полной очистки с указанием объёма (XXS / XS / S), соответствующему объёму вашего бассейна. Эта операция позволяет оптимально установить отверстие дозатора:

- размер № XXS (небольшие отверстия) для бассейнов объёмом от 5 до 15 куб. м.

- размер № XS (средние отверстия) для бассейнов объёмом от 15 до 25 куб. м.

- размер № S (большие отверстия) для бассейнов объёмом от 25 до 30 куб. м.

- После установки, положите дозатор для полной очистки непосредственно в бассейн.

- При экстремальных погодных условиях (гроза, большое количество купающихся…), добавьте ударную дозу хлора в виде быстродействующих таблеток по 20 грамм.

- Дозатор наклоняется в одну сторону, когда содержащиеся в нём вещества заканчиваются. В таком случае используйте новый дозатор для продолжения очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Предупреждение! Не помещайте дозатор для полной очистки в скиммер.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: При наличии купающихся в бассейне, вытащите дозатор из бассейна и положите его в ведро подальше от детей. Затем положите его обратно в бассейн и вылейте воду в бассейн.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Будьте внимательны при работе с плавающим дозатором!

* в зависимости от выбранного отверстия (температуры воды, времени фильтрации…), растворение продуктов, содержащихся в дозаторе, может составить +/- 2 недели.

Состав: содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Информация по техники безопасности

N – Опасность для окружающей среды

Xn – Опасно

Внимание! Использование данной продукции может нанести вред вашему здоровью и причинить ущерб окружающей среде. Производственный персонал различных торговых сетей должен ознакомиться с паспортом безопасности. Рекомендации по использованию и предупреждающие надписи показаны на упаковке.