424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 78

Тел/факс: (8362) 45-87-66

Инструкции по применению

hth Тестера частных бассейнов

(для определения хлора/pH)

Инструкция по проведению теста:

- Заполнить оба отсека дозатора до черты водой из бассейна (воду рекомендуется брать с глубины 20-30 см).

- Добавить 4 капли реактива pH в левый отсек дозатора (с пометкой pH).

- Добавить 4 капли реактива chlore в правый отсек дозатора (с пометкой chlore).

- Закупорить оба отсека и интенсивно взболтать тестер до равномерного окрашивания полученных растворов.

В результате осуществления этих четырех операций вода окрасится в зависимости от уровня pH и концентрации свободного хлора. Для определения значений уровня pH и концентрации свободного хлора необходимо сравнить цвета, полученные в каждом из отсеков тестера, с соответствующими цветовыми шкалами.

Рекомендуемые значения:

pH = 7 – 7,4

Хлор = не менее 0,5 мг/л

Важно:  pH и хлор необходимо измерять, по меньшей мере, один раз в неделю. Прежде чем изменять концентрацию хлора необходимо сначала установить параметр pH в  указанных пределах. Хранить реактивы в прохладном месте.

Состав:  Реактив pH: фенолфталеин. Реактив хлора: раствор диметилбензидина.

Внимание! Реактивы pH и chlore необходимо беречь от детей, так как данные препараты могут представлять собой опасность.

hth Пултестер (хлор/pH)

Инструкция по проведению теста:

- Заполнить оба отсека тестера до черты водой из бассейна (воду рекомендуется брать с глубины 20-30 см).

- Добавить 1 таблетку Phenol Red (фенолфталеин) в левый отсек тестера (с пометкой pH).

- Добавить 1 таблетку DPD №1 в правый отсек дозатора (с пометкой chlore).

- Закупорить оба отсека и интенсивно взболтать тестер до полного растворения реактивов и равномерного окрашивания полученных растворов.

В результате осуществления этих четырех операций вода окрасится в зависимости от уровня pH и концентрации свободного хлора. Для определения значений уровня pH и концентрации свободного хлора необходимо сравнить цвета, полученные в каждом из отсеков тестера, с соответствующими цветовыми шкалами.

Для измерения концентрации связанного хлора (хлораминов):

- В раствор, окрашенный таблеткой DPD №1 в правом отсеке тестера (с пометкой chlore) добавить 1 таблетку DPD №3.

- Вновь закупорить и интенсивно взболтать тестер до полного растворения реактива.

- Сравнить окрас с цветовой шкалой для хлора. Значение укажет на концентрацию общего хлора в воде бассейна.

- По следующей формуле определите значение связанного хлора: ХЛОРсвяз. = ХЛОРобщ. – ХЛОРсвоб.

Рекомендуемые значения:

pH = 7 – 7,4

Хлор = не менее 0,5 мг/л

Важно:  pH и хлор необходимо измерять, по меньшей мере, один раз в неделю. Прежде чем изменять концентрацию хлора необходимо сначала установить параметр pH в  указанных пределах. Не допускать контакта таблеток с кожей. Реактивы хранить в прохладном месте.

Состав:  Реактив pH: фенолфталеин. Реактив хлора: DPD №1.

Внимание! Реактивы pH и chlore необходимо беречь вдали от детей, так как данные препараты могут представлять собой опасность.

hth Пултестер H2O2/PHMB/pH

Инструкция по проведению теста:

H2O2:

- Открыть крышку и сполоснуть ее вместе с Пултестером водой из бассейна (воду рекомендуется брать с глубины 20-30 см).

- Заполнить Pooltester, поместив его в воду бассейна минимум на 20 см.

- Добавить одну таблетку «Peroxtest №1» и одну таблетку «Peroxtest №2» в левый отсек.

- Закрыть крышку и взболтать Пултестер до полного растворения таблеток.

- Сравнить цвет порученного раствора в левом отсеке с градуированной цветовой шкалой для H2O2.

- После использования сполоснуть Пултестер водой.

Примечание:

На шаге №3 вместо таблеток «Peroxtest №1» и «Peroxtest №2» можно добавить одну таблетку DPD №4.

PHMB/pH:

- Открыть крышку и сполоснуть ее вместе с Пултестером водой из бассейна.

- Заполнить Пултестер, поместив его в воду бассейна минимум на 20 см.

- Добавить одну таблетку PHMB в правый отсек.

- Добавить одну таблетку «Phenol Red» в левый отсек.

- Закрыть крышку и взболтать Пултестер до полного растворения таблеток.

- Сравнить цвет порученного раствора в правом отсеке с градуированной цветовой шкалой для PHMB.

- Сравнить цвет порученного раствора в левом отсеке с градуированной цветовой шкалой для pH.

- После использования сполоснуть Пултестер водой.

Рекомендуемые значения:

pH = 7 – 7,4

H2O2 = 30 мг/л

PHMB = 30 мг/л

Внимание! Реактивы pH и chlore необходимо беречь вдали от детей, так как данные препараты могут представлять собой опасность.

hth Тестер для определения уровня стабилизации

(для определения концентрации циануровой кислоты)

Инструкция по проведению теста:

- Отделите друг от друга две колбы и заполните круглую колбу пробой воды из бассейна до верхней черты (воду рекомендуется брать с глубины 20-30 см).

- Добавьте таблетку «Cyanuric Acid» (не допуская контакта с пальцами) и дайте ей полностью раствориться. Мутный окрас будет свидетельствовать о присутствии циануровой кислоты.

- Аккуратно вложите квадратную колбу в круглую, затем позвольте ей медленно скользить сверху вниз, пока, смотря сверху, Вы не перестанете видеть чёрную точку на дне квадратной колбы.

- Аккуратно считайте показание шкалы на квадратной колбе, соответствующее уровню воды. Полученный результат указывает на концентрацию (в мг/л) циануровой кислоты во взятой пробе воды.

Если получившийся раствор имеет слишком мутный окрас, повторить тест следующим образом:

Заполните внешнюю колбу до нижней черты и долейте свежей водой из-под крана или дистиллированной водой до верхней черты.  Повторите операции 2-4. Полученный результат помножьте на 2.

Рекомендуемые значения:

Стабилизатор = 25 – 50 мг/л

Не должно превышать 75 мг/л

Важно: При наличии стабилизатора хлора в воде бассейна необходимо увеличить концентрацию свободного хлора в 1,5 – 2 раза. При концентрации стабилизатора 100 мг/л необходимо разбавить воду бассейна свежей водой на 1/3, при концентрации 150 мг/л – разбавить 1/2.

hth Тест на общую щелочность

Инструкция по проведению теста:

- Заполнить емкость водой из бассейна до черты 50 ml (воду рекомендуется брать с глубины 20-30 см).

- Добавить одну таблетку «Total Alkalinity» (Общая Щелочность) и взболтать колбу до полного растворения реактива.

- Повторять процедуру, добавляя по одной таблетке, до тех пор, пока цвет раствора не изменится с желтого на красный.

- Сосчитать количество использованных таблеток (N) и вычислить результат теста, пользуясь приведенными ниже формулами:

Щелочность (мг/л НCO3-) = (N  40) – 20

Общая щелочность (f) = (N  4) – 2

Рекомендуемые значения при использовании следующих препаратов для дезинфекции:

Гипохлорит натрия	=>	120-150 мг/л

Гипохлорит кальция	=>	 60 -100 мг/л

Изоцианураты		=>	100-200 мг/л

hth Тест на общую жесткость

Инструкция по проведению теста:

- Заполнить емкость водой из бассейна до черты 50 ml (воду рекомендуется брать с глубины 20-30 см).

- Добавить одну таблетку «Calcium Hardness» (Кальциевая жесткость) и взболтать колбу до полного растворения реактива.

- Повторять процедуру, добавляя по одной таблетке, до тех пор, пока цвет раствора не изменится с желтого на красный.

- Сосчитать количество использованных таблеток (N) и вычислить результат теста, пользуясь приведенными ниже формулами:

Общая жесткость (мг/л СаCO3) = (N  40) – 20

Рекомендуемые значения:

Для предотвращения эрозии цемента (чаши бассейна) ≥ 250 мг/л CaCO3

Для предотвращения коррозии ≥ 500 мг/л CaCO3

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения выпадения кальция в осадок необходимо поддерживать правильный водный баланс в воде бассейна. Уровень pH должен быть обязательно в пределах 7.0 – 7.6, уровень общей щелочности должен соответствовать рекомендуемым значениям в описании "Теста на общую щелочность".

hth Тестовые полоски

Инструкция по проведению теста:

- На две-три секунды поместите одну тестовую полоску в воду басейна на глубину 20 – 30 см.

- Через минуту сарните цвета, полученные на тестовой полоске с соответствующими цветовыми шкалами, изображенными на упаковке.

- Оратите внимание: каждая шкала представляет собой переход одного цвета в другой. Именно насыщенность окраса тем или иным цветом важна для определения значения параметра.

- Определяемые значения:

  - Общий бром (Total Bromine);

  - Свободный хлор (Free Chlorine);

  - Уровень pH;

  - Общая щелочность (Total Alkalinity).

Рекомендуемые значения:

Хлор = не менее 0,5 мг/л

pH = 7 – 7,4

Общая щелочность = 80 – 100 мг/л

Arch Water Products