РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА В ГРАНУЛАХ

Коды производителя

S 800612Н1

Состав

Содержит изоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковка по 3 кг

Свойства

- Порошок растворяется медленно, без остатка..

- Среднее содержание активного вещества – близко к 99%.

- Экономия от 40 до 60% в сравнении с обработкой неорганическим хлором (газообразный хлор, жавелевая вода, гипохлорит кальция).

- Сокращает образование хлораминов.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Годен для любой воды, даже очень жесткой.

Назначение

Защищает хлор от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей.

Используется с нестабилизированным хлором

Способ применения

В ВОДУ БАССЕЙНА

Чтобы получить концентрацию стабилизатора равную 10 мг/л:

hth Стабилизатор хлора в гранулах  из расчета 100 гр. на 10 куб. м. воды поместить в префильтр насоса (семейный бассейн) или в разъединительный резервуар с обратным клапаном (общественный бассейн).

При фильтрации на диатоме hth Стабилизатор хлора в гранулах  высыпать прямо в бассейн, стараясь охватить как можно большую поверхность воды. Операция проводится только в отсутствие купающихся.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

Препарат добавляется при работе и промывке фильтра и при частичном опорожнении бассейна из такого расчета, чтобы концентрация изоциануровой кислоты была обязательно ниже 75 мг/л, в идеале она должна быть между 25 и 50 мг/л.

Концентрация изоциануровой кислоты может определяться с помощью набора hth Тестер УРОВЕНЬ СТАБИЛИЗАЦИИ, компаратора или фотометра.

Внимание:  Повышенное содержание изоциануровой кислоты вызывает помутнение воды и подавляет действие хлора; вода может стать белесой или зеленой.

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  В случае регулярной обработки воды стабилизированным хлором применение hth Стабилизатора хлора в гранулах бесполезно и даже противопоказано. Однако в любом случае нужно регулярно контролировать содержание изоциануровой кислоты.

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Максимальная растворимость препарата – примерно 3 г/л при 25°C и 26 г/л при 90°C; она увеличивается при повышении уровня рН.

Рекомендации по безопасности

- Вреден при вдыхании или проглатывании.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Предохранять упаковку от влажности.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Оказывает вредное воздействие.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Хранится долго в сухом месте при температуре не выше 40°C.