ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

АЛЬГИЦИД ШОК

L800753H1 – 3 литра

Назначение

230XXX – 04/03/04

Сильнодействующий препарат для уничтожения всех видов водорослей, в том числе и наиболее стойких, до и после их появления в воде бассейна.

Характеристики

- Высокое содержание активного вещества.

- Уничтожает все типы водорослей, в том числе и наиболее стойкие их виды («черные», «красные», и др.) даже после их появления в воде бассейна. Так же служит эффективной превентивной мерой, предотвращая появление водорослей.

- Содержит медь в комплексно-связанной форме, что позволяет избегать окрашивания покрытий бассейна и волос купающихся.

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.

- Несовместим с P.H.M.B. и любыми иными препаратами на основе соединений меди.

- Эффективен при любом уровне pH воды.

- Не изменяет уровень pH воды.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

###### ПРИ ПОЯВЛЕНИИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДОРОСЛЕЙ И ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОЧЕНЬ СТОЙКИХ ВОДОРОСЛЕЙ

Измерить уровень pH воды и,  при необходимости, отрегулировать его на уровне 7.0 – 7.4, в соответствии с применяемым типом регулярной дезинфекции.

При необходимости почистить специальной щеткой места распространения водорослей. Данную процедуру проводить регулярно, если это необходимо.

Влить hth АЛЬГИЦИД ШОК в воду бассейна из расчета ¼ литра на 25 м3. Препарат вливать в отсутствие купальщиков непосредственно в воду бассейна, обеспечив его максимальное распределение по всему периметру. Процедуру проводить при включенной фильтрации, предпочтительно вечером.

Проверить, чтобы фильтрация работала нормально. При наличии большого количества водорослей, оставить фильтрацию работать в режиме 24ч/24 в присутствии препарата hth АЛЬГИЦИД ШОК до полного удаления водорослей.

Если необходимо, удалить остатки водорослей со дна бассейна при помощи ручного пылесоса для бассейнов, поставив фильтрацию в позицию «Слив» или «Waste».

В случае необходимости (при повышенной мутности воды) провести коагуляцию с осаждением образовавшихся хлопьев при помощи препарата hth ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ШОК.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не использовать с другими препаратами на основе меди.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Использование данного препарата не избавляет от необходимости поддерживать дезинфекцию на достаточном уровне (хлор, бром).

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Не проводить шоковой дезинфекции (хлор, активный кислород) за 48 часов до и после применения hth АЛЬГИЦИД ШОК.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Строго придерживаться частоты применения hth АЛЬГИЦИД ШОК (максимум одна обработка каждые 3 месяца): иначе, риск передозировки.

Состав

Безопасность

Содержит триэтаноламин, хлорид алкилбензиламмония и  комплексное соединение на основе меди

C - Едкое вещество

N – Опасно для окружающей среды