РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# ЖИДКОСТЬ рН МИНУС

Коды производителя

S 800827Н1

Состав

Содержит серную кислоту.

Фасовка: упаковка по 20 литров или 28,14 кг.

Снижает уровень рН воды

Свойства

- Высокое содержание активного вещества.

- Не образует ионов хлористоводородной (соляной) кислоты.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Менее сложное применение в сравнении с препаратом такого рода в порошке.

- Не пенится.

Назначение

Для снижения уровня рН и общей щелочности воды в бассейнах

Способ применения

Уровень рН рекомендуется поддерживать между 7.0 и 7.4.  Если реальный уровень рН выходит за эти пределы, его необходимо корректировать.

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Чтобы уменьшить на 0,2 единицы уровень рН воды при средней общей щелочности (около 100 мг/л HCO3):

- При включенной фильтрации вылить hth Жидкость рН минус  прямо в бассейн перед соплами возврата отфильтрованной воды.

- Из расчета примерно ¼ литра hth Жидкости рН минус  на 25 куб. м. воды.

Для воды с повышенной общей щелочностью (> 150 мг/л HCO3) дозу удвоить.

Внимание:  Рекомендуемые дозы рассчитаны на основе воды со стандартными характеристиками. Если показатели рН или общей щелочности сильно отклоняются от нормы, эти дозы следует удвоить и даже утроить.

Жидкость  вливается в воду бассейна только в отсутствие купающихся.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

hth Жидкость рН минус  впрыскивается обязательно неразбавленной прямо из упаковочной тары  или через распределительный бак дозирующим насосом.

Рекомендации по безопасности

- Причиняет тяжелые ожоги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Немедленно снять одежду, на которую попал препарат.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- Ни в коем случае не наливать воду в препарат.

- Надевать специальные перчатки и защитную маску для глаз или лица.

- При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

С – Вызывает коррозию.

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- Не смешивать с другими препаратами.

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.