ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# БЫСТРЫЙ ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ

Состав

Содержит основной полихлорсульфат алюминия.   AL2O3CLSO4

Фасовка: упаковки по 1 и 20 л

Свойства

- Жидкость значительно проще в обращении, чем препарат в порошке.

- Совместим с любыми песчаными фильтрами.

- Среднее содержание эквивалента окиси алюминия – около 6,8%

- Практически не изменяет уровень рН обрабатываемой воды.

- В обработанной воде содержание остаточного алюминия очень невелико.

- Эффективен при уровне рН между 6,9 и 7,8. В этом диапазоне хлопьеобразование идет лучше, чем в диапазоне, разрешенном для применения сульфата окиси алюминия.

- Не пенится.

- Не токсичен для людей и животных в случае, если вода из обработанного этим препаратом бассейна попадет в их организм.

- В рекомендованных дозах не опасен для окружающей среды.

Назначение

Осветляет мутную воду

Осаждает замутняющие воду частицы на дно бассейна.

Способ применения

Применять при включенном фильтре

В СЕМЕЙНОМ БАССЕЙНЕ

При большой мутности воды или после шокового хлорирования влить hth Быстрый жидкий коагулянт  непосредственно в предназначенную для осветления воду из расчета ¼  литра препарата на 10 куб. м. воды. Препарат растворяется в воде, и этот раствор при остановленной фильтрации вливается из лейки по всему периметру бассейна. Оставить действовать как минимум на одну ночь и затем осевшую на дно бассейна грязь собрать пылесосом и направить прямо в канализацию.

В ОБЩЕСТВЕННОМ БАССЕЙНЕ

hth Быстрый жидкий коагулянт впрыскивается дозирующим насосом в систему циркуляции воды до песчаного фильтра, обязательно в нерастворенном виде непосредственно из упаковочной тары или из распределительного бака.

Ежедневное потребление зависит от количества купающихся и от окружающей среды. Оно составляет от 0,5 до 1,0 мл/м3 рециркулируемой воды в крытом бассейне и от 1,0 до 2,0 мл/м3 рециркулируемой воды в открытом бассейне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пропускать препарат через фильтрацию, если фильтр на диатомите или на картриджах.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.