ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД В ТАБЛЕТКАХ 20 гр.

# (ПАСТИЛКИ БЕЗ ХЛОРА 20 гр.)

Коды производителей

D 801127Н9, D 801130Н9

Состав

Содержит пероксимоносульфат калия.

Фасовка: упаковки по 1 и 5 кг

Свойства

- Пастилки по 20 гр. растворяются медленно, без остатка.

- Очень высокое содержание активных веществ.

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

- Пригодны для любой воды, даже очень жесткой.

- Совместимы с любыми фильтровальными установками.

- Эффективны при любом уровне рН обрабатываемой воды.

Назначение

Обработка без хлора:

Уничтожают бактерии, вирусы и грибки в воде бассейна.

Применяются с hth Активатором для таблеток активного кислорода (Активатора для пастилок без хлора).

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Для эффективной и полной дезинфекции отрегулировать уровень рН в пределах от 7.2 до 7.4 с помощью hth Порошка рН минус или hth Порошка рН плюс.

НАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА

10 пастилок на 10 куб. м. воды с добавлением 150 мл hth Активатора для таблеток активного кислорода.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

- После начальной обработки каждую неделю добавлять 5 пастилок на 10 куб. м. воды и 30 мл Активатора для таблеток активного кислорода для крытого бассейна и 50 мл для открытого.

- Предпочтительно вносить препарат вечером после закрытия бассейна

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В случае большой посещаемости бассейна, грозовых дождей, высоких температур или появления жировых отложений на чаше бассейна, увеличить дозировку – если понадобится, даже вдвое, или вносить препарат через более короткие промежутки времени.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если в результате плохого ухода или недостаточной дозировки, например, во время вашего долгого отсутствия, вода становится мутной или приобретает какую-нибудь окраску, возможно одноразовое и краткосрочное применение hth  Shock (Порошок-шок) .

ПРИМЕЧАНИЕ 3: При применении hth Активатора для таблеток активного кислорода не добавлять в воду альгицида.

Рекомендации по безопасности

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- Вызывает ожоги.

- Предохранять тару с препаратом от проникновения влаги.

- Держать отдельно от горючих материалов.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

С - вызывает коррозию и ожоги

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- Внимание: Во избежание появления пятен на облицовке бассейна не бросайте пастилки прямо в бассейн и не допускайте их контакта с легко окисляющимися материалами

- Не смешивать с другими препаратами

- Использовать только вместе с hth Активатором для таблеток активного кислорода

- Избегать прямого контакта hth Активного кислорода в таблетках 20 гр. с окисляющимися материалами

- При использовании hth Активатора для таблеток активного кислорода не вносить других альгицидов