ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# SHOCK (ПОРОШОК-ШОК)

Состав

Содержит водный гипохлорит кальция, нестабилизированный хлор.

Фасовка: упаковки по 2 и 5 кг

Свойства

- Порошок растворяется мгновенно.

- Среднее содержание свободного хлора очень высокое – 75%.

- Образование нерастворимых веществ – меньше 4% (дистиллированная вода).

- Гипохлорит – самый концентрированный из имеющихся в продаже.

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатора хлора).

- В сравнении с изоциануратами не требует деаэрации воды.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

Назначение

Обработка:

- При зеленой и мутной воде.

- Идеальное средство против хлораминов в общественных бассейнах

- Не вызывает излишней стабилизации воды.

Способ применения

Перед открытием бассейна или при зеленой или мутной воде, предварительно отрегулировать уровень рН между 7.0  и  7.4 и убедиться, что содержание стабилизатора не превышает 75 мг/л; засыпать 1 пробку-дозатор (300 гр.) на 20 куб. м. воды.

При включенной фильтрации hth  Shock (Порошок-шок)  можно вносить прямо в бассейн, рассыпая его по поверхности воды  или помещая в скиммер, если в нем не содержится стабилизированного хлора (hth Медленный хлор в таблетках 250гр., hth Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20гр., Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1).

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

В распределительном баке дозирующего насоса растворить hth  Shock (Порошок-шок)  из расчета 2 – 2,5 кг на 100 литров воды.  Ежедневное потребление препарата – от 0,5 до 1,0 кг на 100 куб. м. в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Следует постоянно поддерживать содержание активного хлора в пределах от 0,4 до 1,4 мг/л.

Если вода в бассейне стабилизирована, содержание активного хлора следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Вызывает ожоги.

- Крайне токсичен для обитающих в воде микроорганизмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать прямого контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленка)

О – поддерживает горение

С - вызывает коррозию и ожоги

N - опасно для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).